- EPSON 爱普生喷墨打印机墨盒芯片软硬件破解详解

2.激光打印机常见故障分析与解决

EPSON 爱普生喷墨打印机墨盒芯片软硬件破解详解

爱普生打印机一直以高品质的打印特点，占有很大市场，但相对于其它品牌的打印机来说，其价格上也相对高一点。为此，EPSON近年来降低了打印机的价格。但为了谋取市场的打算，他们研制了带有电脑芯片控制的墨盒。

虽然EPSON称该芯片系统可以很好的控制墨水的供应量，达到最佳效果。实际上，该芯片记录着墨盒开封后的每一滴墨水的使用情况。当记录到最后一滴墨水已经喷出的时候，就通知系统：亮红灯，要求更换墨盒，同时停止一切机能，即使重新灌注墨水也无法重新使用，唯一的办法就是再购买原装墨盒。

有加密就有破解。如同PC其他硬件的改造一样，我们也可以通过一些方法来破解墨盒芯片对墨水使用量的记录限制。这一系列的打印机包括：EPSON　Stylus color 680(Color 系列的最后一款)，C41/C43/C60/C61以及照片系列的Photo　790－2100等。

通常我们使用的破解方法是用解码器来破解，这种方法也叫硬破解，本文同时还要介绍一种软破解方法，即通过软件进行破解。

- 硬破解――解码器破解

顾名思义，硬破解就是从硬件的层面上直接进行破破解。硬改需要使用一个专用硬件――解码器（如图一），其内部结构实际上是一台单片机，使用3节钮扣电池，在解码器内部录入有大量的打印机的完整信息，当和EPSON墨盒的控制芯片联通之后就能对墨盒芯片的内部进行有效读写，起到类似于复位墨水计数器的作用，从而实现对原装墨盒的破解。目前解码器技术发展已经比较成熟，在各大城市的电子、电脑市场都能买到，价格大约在30－50元之间。

破解方法是，首先清洁墨盒的表面，保持干燥，尤其是芯片部分（万一不慎打湿，一定要彻底干燥，不然可能损害解码器以及打印机）

然后将墨盒卡榫位置对准解码器的沟槽，注意选择恰当的解码器沟槽，以确保解码器的探针能够完全接触在墨盒控制芯片的触点。

解码器红色灯光点亮，表明解码器工作开始，坚持3－5秒之后，工作结束。此时绿灯亮起，表明对控制芯片的破解已经完成。（不同型号的墨盒，指示灯的设置可能会有所不同）

将破解完成的墨盒灌墨装机，清洗，即可宣告破解工作完成，此时可顺利地使用灌装的墨盒了。

2003年秋、冬季生产的EPSON Photo 830U、C43以及个别其它型号，可能在便使用兼容墨盒多次灌装以后会出现明显的打印质量下降，这是厂家在打印机的系统里设置了特殊参数所致主。解决办法是：对这些型号的打印机使用原装墨盒进行墨水灌装，尽量不要使用兼容墨盒灌装。

- 软件破解

除了硬件破解之外，还有一种方法也可以破解芯片对EPSON墨盒墨水使用的限制，，这就是软件破解。

由于墨盒破解与反破解进行了好几年，这其间芯片的发展也有了很大的改良，因此，在早期的破解软件一般只能破解1个或几个型号的打印机的问题，例如早期的软件”Nomis’s printerchip software”(由第三方墨水厂商Nomi开发)和”Inklevel”(Jim Star 开发)。这两款软件是一般早期用户平时使用比较多的，使用起来也比较简单，容易操作。但是在支持的打印机类型上却比较有限，除了Color 680 以外只支持Photo870/8901270/1290等几款。

在此笔者要重点介绍另一款功能强大的EPSON打印机墨盒计数器芯片破解软件，这就是俄罗斯作者开发的“SSC　SERVICE“。这一款软件在网络上已经可以下载，几乎能支持所有系列的EPSON打印机。

程序下载安装完毕后会在屏幕的右下角出现图二所示的打印机样式图标。在该图标上点击右键，则会出现程序所有功能（图三）我们可以直接利用这些功能对墨盒进行破解。

Show main window – 主窗口程序

如图四所示，在主窗口中，我们可以设置打印机类型、墨水检测和检测程序配置的相关选项，还可以决定是取消还是加载墨水自动检测功能（在SSC程序报错时很有用）。

Reset counters – 芯片复位功能

该功能专用于刷新墨盒芯片。（图五）EPSON打印机为了防止墨盒填充，设置了墨水遍数芯片。SSC程序能直接对芯片进行操作，对计数芯片进行刷新，并能支持大部分的EPSON	打印机。少数机器的芯片刷新需要用墨水冻结功能及一些特殊方法，在后面我们会介绍到。

Reset all counters – 刷新所有的颜色。在很多类型的打印机上工作得非常好，对空墨盒也适用。

Reset all color counters – 刷新所有的彩色。

后面的Reset black, Reset cyan, Reset magenta, reset light magenta等选项是针对单个颜色墨水进行刷新。

需要注意的是，并非每一款打印机都能使用所有的颜色刷新功能，需要与墨盒相对应。另外，完成一种色彩墨盒刷新后，必须关闭打印机约20秒钟后再打开；对某些机型要采用拔掉电源的方式来关闭打印机。

Cartridge Exchange -- 墨盒交换功能　（图六）

墨盒在停车位时机器会读取芯片的数据，首先将有墨水的墨盒或新墨盒放入打印机，墨水的数据就会被打印机读取；然后再将墨盒移动到停车位以外的地方强行中止，此时用灌装墨盒代替新墨盒，当墨盒回到停车位后，之前读取的数据就会写入这个墨盒。这就是数据交换原理。这是一个尝试性的功能，它允许你在非正常状况下更换墨盒，让打印机看不到任何更换墨盒的信号。不过该功能可能损害机器，非必要一般不推荐使用。

Move head to exchange position – 移动喷头到交换位

Move head back to parking postion – 移动喷头回停车位

Move head back safely – 安全移回

Protection counter – 清零功能（图七）

EPSON打印机中专门设置有一段程序以检测客户清洗及开机的次数。客户每开一次机或清洗一次，这个计数器就会累计，到一定数值后机器就不能打印。该功能是用于清除打印机的累积功能的。清零后请重新启动打印机。这项功能可能对于一些较老型号的打印机会出错。

Show current value – 显示当前数值

Reset protection counter – 清零计数器

Clear counter overflow – 清除计数器溢出

Head cleaning – 喷头清洗功能（图八）

即喷头清洗。菜单中的功能分别对应不同的清洗。这里不多说。

Ink freezer – 芯片数据冻结功能（图九）

通过该功能我们可以读取芯片上的墨水数据，并保存为数据文件，并根据需要将此数据再定稿其它墨盒芯片中。

Store couters values – 储存当前状态墨水数量的情况。每种型号的打印机独立地储存一个数据文件

Restore value back — 恢复所有存储数据到打印机上，即再写入。

Automatic freezer – 自动冻结数量

New cartrudge installed – 安装新墨盒。

因此，我们可以首先通过安装新墨盒并将新墨盒的数据写入为一个数据文件，然后再换灌装墨盒，再写入新墨盒的数据，这样以实现墨水灌装的再利用。

Extra – 其它功能

在此项功能中我们可以进行墨盒测试，打印测试页等附加功能，但实用性都不是很大。

- 关于软件修改的常见问题

－　SSC程序只支持已经安装妥当的EPSON打印机

－　C41/C42xx/C61/C62/C82/Photo830这几种打印机只能使用程序刷新。

这几种型号的打印机一般情况下用”Reset counters”菜单选项无法刷新，但我们可以使用”Ink freezer”这个功能来刷新。

－　C42/C62的特殊刷新方法

首先移动墨盒到热交换点并取下墨盒，我们能看到图十所示的芯片排列，芯片引脚顺序如下：

用薄胶带把引脚1盖住，然后再装入并移动墨盒到原点，关闭打印机。接下来启动打印机，试一试”Reset counters”功能。如果”Reset counters”这个功能不行，重新启动打印机，此时提示墨盒安装错误，并且红灯闪烁，这时，彩色和黑色墨盒都会变满，一段时间后红灯会熄灭（以上方法对兼容墨盒无效）

－　使用SSC　程序出现如”Printe off”或”comm.unication error”时应该怎么做？

试着把EPSON墨水监测程序从内存中去掉或重新安装驱动程序，或者重新启动打印机，检查数据线。

－　就笔者个人感觉而言，常见的C41/C43 用墨水冻结的功能进行灌装，效果并不太理想，还是硬件破解比较方便。

激光打印机常见故障分析与解决

激光打印机是计算机系统的外部设备，其作用是将计算机处理后的结果以特定的形式表示出来。激光打印机由于其精美的打印质量正得到广泛的应用。但在使用中常发生这样、那样的故障，影响出样的质量。以下记述了笔者遇到的问题及解决的方法，供参考。

故障现象一、　激光打印机的定影器（即加热器，最热的部位）处容易卡纸

故障分析：1.在定影器内有未取出的纸屑甚至是卷起的纸张。2.定影器粘性过大，对纸道造成影响。这种情况一般是出现异物或粘粉过多造成的。

已知解决方法：1.这时应该以均衡、平稳的力度抽出纸张。这和点很重要，如果纸质本身就不好，很脆，就更要注意了，否则纸一旦卡在定影器里，就只有拆开打印机才能解决。

2.对纸道进行清洁，对于一些较难清除的位置，可用微微润湿的软布反复擦拭。

特别提醒：纸张卷入定影器后一定要及时处理，如果打印机将纸烤焦，就很容易损坏定影器。

故障现象二、　打印过程中仅能够正常打印几页，而随后的打印作业会突然出现数据丢失，打印效果异常等情况。同时，打印机的液晶面板或状态指示灯会提示打印机内存不足或溢出。

故障分析：这是由于该打印机文件所包含的信息量相对比较复杂（如多页文件、多份打印、有表格、有图形、有特殊字体和格式或者使用特殊软件等），造成打印机内存不足所致。

已知解决办法：1.确保驱动程序的正常安装。2.将打印分辨率降至300dpi。3.如果以上方式均告失败，而又希望在不影响打印速度的前提下解决打印机内存溢出的问题，添加打印机内存是唯一的办法。一般打印机都留有内存扩充插槽，一般SDRAM内存居多，一般旧电脑上淘汰下来的内存都可以用，购买价格也很便宜。每一款机型都有最大内存限制，这需要参看说明书。

故障现象三、　打印机加上碳粉后出现底灰，看上去蒙蒙的。

故障分析：这种故障通常由碳粉引起，如添加碳粉过多，碳粉质量不好或以前未用完的碳粉与新粉合等

已知解决方法：1.换用质量比较好的碳粉　2.因为碳粉加多了容易出现底灰，所以每次加到半满或大半满即可。3.加粉时尽量将以前的粉用完再加。最好能将粉盒清干净。即使是同样的粉，也会因为天气的变化造成潮湿程度不一，所以还是最好不要混。4.更换打印机硒鼓。

故障现象四、　更换新碳粉盒或加粉后打印机仍然提示碳粉用尽不能打印

故障分析：不同的打印机对于碳粉的使用量的计算是不同的。有的打印机用的是软件估算的方法，比如一个新的硒鼓可打5000张左右，当打到5000张时系统自动提示没粉，此时显示一般并不准确，特对是对于自行加代用粉的用户。还有一种是通过光学方法，即利用一个固定在打印机内的探测器，探测剩余粉量。

解决办法：1.对于前一种情况，只要将碳粉计数清零即可，有的清零操作设置在打印机上，有的通过电脑软件即可实现。通过电脑软件常用操作为：进入系统后选择“开始”－“设置”－“打印机属性”－“可选设定值”－“打印机设定值”－“碳粉计数清零”。对于后一种情况，则需要参看说明书解决了。2.如果碳粉盒无法清零，则需要检测碳粉是否为正品。

故障现象五、　激光打印机在打印输出的时候，经常出现打印空白页的故障。

故障分析：很多用户在电脑提示碳粉用尽以后直接将碳粉盒计数器复位，没有更新新的碳粉盒或加粉，而此时打印机为认为此时打印机内碳粉为满因此而不停止打印，从而出现打印空白页现象。

故障解决：1.更换耗材，并将计算器复位。2.打开“打印机属性”－点击“打印首选项”－选择“可选设定值”－选择扩展设置的选项并先中“不打空白页”即可。

故障现象六、　激光打印机打印出来的文字和图像出现部分残缺或颜色深浅不一，在某些打印区域还出现较大面积的污点。

故障分析：此类故障通常由碳粉盒引起。

已知解决办法：对于文字和图像残缺和深浅不一的故障，应关闭打印机电源，取出碳粉盒并左右摇晃，使碳粉均匀分布即可。而对于出现污点的情况，则可用清洁干燥且不易掉落纤维的软布清洁打印机内部纸道中残留的碳粉。