佳能喷墨打印机连续供墨系统研制成功

适用的打印机类型：佳能CANON i850、i550、i560、i865、S750等等，使用与上述打印机墨盒类似的喷墨打印机都可以。

佳能连续供墨系统的原理

通过原理图就会看到，当墨盒的液面低于外接墨水瓶的液面时，墨水必然会流向墨盒直到两液面一平为止。而且墨水的流动过程不会给墨盒的海棉部分带来任何压力，这样就保证了墨盒不会漏墨。注意外接的部分要全封闭，以保证墨水仓的密封性。

下面的制作方法谨供参考，根据以上原理，针对不同的打印机，每个人都可能想出不同的方法，哪位同修想出更简单而易于实现的方法，欢迎发表出来，与大家分享。

制作方法参考

材料：

佳能打印机的空墨盒一套；输液器8个；空瓶4个；哥俩好胶水1盒。

墨盒的改造

首先把墨盒墨水仓上面的小球抠出来（可以用打火机把针烧红插入小球，等针变凉后，拔针，把小球带出），把8个输液器前端有针头的部分从小滤子处分开，把针头剪掉如图，

把两个小管一齐插入墨水仓。一个要一直插到底，一个在上面插入一点点就可以。用胶水把小管粘牢如图。

等胶水干后，用针管从刚粘好的小管向墨盒注纯净水，看看从出墨口是否向外漏水，如果不漏或漏得很慢，说明墨盒需要清洗。这时要用手堵住一个小管，从另一个小管往里注纯净水，直到把墨盒里的海棉洗成白色，松开堵住的小管，应能看水到从出墨口一滴滴滴下来。然后用手堵住一个小管，从另一个小管往里打气，尽量把海棉里的水顶出去。这个过程中还可以看粘得牢不牢，墨仓漏不漏。4个墨盒都这样处理，墨盒的改造就完成了。

墨水瓶的改造（参考）

可用500ML那种墨水瓶进行改造，把子盖拧下来，扎两个洞，插入两根输液管，其中一根的长度要和瓶子的高度差不多，另一根，刚刚插入就可以。用胶水把输液管粘牢，瓶盖里的小垫要留在里面。把瓶盖拧回到瓶子上（注意：有些大瓶水开封后瓶盖封闭不严，那就只能另找瓶了）。找一个硬纸壳折成门子形，量好位置，在上面剪四个洞（直径大于瓶盖，小于瓶子。找一个饼干盒，把纸壳放入其中，把墨水瓶倒置，插入纸壳的眼里，可以在盒的下部开口，引出输液管。也可以把墨水瓶分开，左右各两个。墨水用光了，换一瓶新墨水，把瓶盖拧在新墨水瓶上即可，省着倒墨了。（见图中方案一）

如果觉得500ML的瓶子太大，那就找个大小适中的瓶子吧。墨水用光后往里倒水，如果这样的话，可以采用图中方案二的方法。找个塑料瓶，把输液器的排气管拽掉，再把插入滴流瓶部分的尾部掰掉，那它变成直角型如图，再把它插入瓶子的最下部，用哥俩好胶粘牢。别忘了把尾部掰掉后露出的那个眼用胶给堵上。再在瓶的最上部扎一个眼，插入进气管粘劳，如果想把两管绑在一起便于部线，那要注意一点，一定要让导气管向下走然后和导墨管绑在一起，这样才能保证将来灌水时如果导墨管是空的，只要抬高外接的墨水瓶就可以使墨水进入墨盒。这里有两个问题，空的塑料瓶太轻站不稳，再有就是瓶壁太滑，不容易粘牢，哥俩好可能难以胜任。

注意不管用什么方法，一定要保证瓶盖密封，整个系统不漏。外接墨水瓶的底部不要低于墨盒的底部。

打印机的改造

如图，我这里改造的是佳能i560，其它的机型也大同小异。其实我这只是个参考，大家可以根据原理图和自己的机器自己想办法，也许会有更好的方案。右侧红圈中是输液器上调流速的白色小轮，往那一放，打印机盖就扣不严了，这样盖就压不到输液管了。左侧红圈中是该打印机上盖的开关，可用一个螺丝塞进去把开关别住。打印机就认为盖盖上了，就可以打印了。因打印机内的空间太小，没有办法，只好如图把打印两侧掰大一点。

第一次灌水

开始，如果导墨管里是空的，只要拿起墨水瓶，使它高过输墨管，这时墨水就会顺着管流进墨盒，然后把墨水瓶放下，因管里已经有墨了，墨盒里墨水的液面始终会和墨水瓶保持一平。外接墨水瓶的液面超过墨盒的顶端时，墨水会进入导气管，这也不用担心，一样能正常工作。

灌水

如果墨水瓶液面的高度低于墨盒的底部，那么墨盒里的水会流回到墨水瓶中。为了防止加墨时漏墨，加墨时要保证墨盒的墨水仓里没有墨，或者是用夹子把后粘的管都给夹住。以保证墨盒墨仓的密封性不变。

佳能的打印机没有芯片，所以此连续供系统人人都能做。也许过些日子市场上会很容易买到佳能的连供。

***********************************

最后说句题外话，前几天网上有篇文章说在墨盒上再钻个眼不取出墨盒直接灌墨，此方案是不可行的，可能是注墨时漏墨的情况写文章的同修没有发现吧！而且封一个眼都麻烦，再多一个眼就更麻烦了。而且那方法中堵眼的方法不容易封严。封不严必然漏墨。漏墨很容易造成机器的损坏。如果工作量不大，觉得做连续供墨系统麻烦，我强烈推荐明慧网2004年2月28日的文章《佳能喷墨打印机灌墨新办法》中介绍的在注墨口粘胶皮方法。

关于佳能打印机堵头的问题，弄坏了几台打印机后得出个结论，反对任何暴力的方法。利用高压水流或气流强行冲开打印头的方案是不可行的，对打印头的伤害是相当大的。用上文推荐的《佳能喷墨打印机灌墨新办法》的文章中介绍的方法改造的墨盒，用往里注水的方法，很容易把墨盒洗干净，然后注入纯净水，如果堵头，把这种清水墨盒放入打印机中，在打印机属性中选深度清洗，可多次深度清洗，如果还洗不开，就把墨盒放在机器里放一宿然后再试试。