# 佳能IP1500制作连供记

按照同修的《制作简单的佳能连续供墨系统和最简易的灌墨方法》，买来一台佳能IP1500改为连供，写出过程供大家参考。

示意图：

打印头高度就是出纸面高度，外置墨盒液面与打印头高度相齐或低H毫米。(低20~30毫米也可以打印)

准备材料：

| 带有细针头的输液器 | 带有粗针头的输液器 | 12号针头 |
| --- | --- | --- |

| 1元矿泉水瓶 | 500毫升输液瓶 | BCI-24有棉空白墨盒 |
| --- | --- | --- |

细针头输液器5套，有粗针头（12号针头）的输液器1套。500毫升输液瓶4个，1元矿泉水瓶4个。502胶，钉子，螺丝钉各一。医院用过的输液器使用前用纯净水冲洗三、四次，将药水冲干净。

购买机子：

未开封的机子一般是好的，不用试机。因为我们要装连供，用的是另一种墨，两种墨混用不好。

内墨盒改造：

选择墨盒：最好从网上购买有海棉的BCI-24空白墨盒。原装墨盒最好不用。如果买来有墨水墨盒,将里面墨水倒干，用纯净水将海棉洗净。

| 用小刀割掉墨盒上面的盖子 | 割掉盖子的彩色墨盒 |
| --- | --- |

制作弯头：黑墨盒的弯头可以用细针头做，剪短一点，弯成90度备用。

彩墨盒上要插三个弯头，兰色可以用细针头来做，别外两个（红、黄）要用粗针头来做（量了一下，大概是12号针头，也就是1.2毫米直径，插上细管刚好）。一个粗针头可以做两个弯头，后半部用火烧软塑料柄取出。找不到粗针头，可以用口服液吸管或圆珠笔蕊代替，用热风枪吹软，弯成90度,用热融胶固定在墨盒上（热融胶建材商店有买，15厘米长一条2元，用火融化使用）。

钻孔：彩色墨盒的钻孔是在中间的正三角形三个注墨孔。右图是网上卖的已钻好孔的墨盒，不过我们的黑墨盒钻孔位置如图所示，在原来的注墨孔安装弯头，细针头柄就会伸到墨盒外面了，原来注墨孔用胶封严。

可以用5厘米长铁钉烧红后钻孔，只要钻2毫米就行了，如嫌孔小再用螺丝钉钻大点。墨盒里掉入少许碎屑不要紧。

制作胶塞：将输液瓶胶塞剪下一点用剪刀削成圆锥形，不用很近似，比孔大一点。

插上做好的弯头，直接往孔里压胶塞会弹出来，进不去，手按住胶塞，用削去尖头的牙签沿四周往孔里填直至塞紧，这样气密性已经很不错了，接上细管，用胶布横拉一道固定住管线及针柄，用502胶在所有接口部位涂一遍。

如能买到胶圈和弯头，打孔后不用胶沾，直接连接，密封性能好。可用其配套管线连接到输液器的滤子上。

外置墨盒制作：

上半部分是500毫升输液瓶，下半部为切割好的矿泉水瓶，输液瓶口与底部有10毫米左右距离，中间有两个开孔，输墨管从其一插到底，另一个是抽墨孔。用烧红铁钉钻孔，钻大一点。

抽墨器制作：

注射器与输液器细管部分相连就是一个抽墨器，用长针头的注射器也可以。

走线：

将上盖取下。为了不让打印机检测到打印机上盖已经打开，用个纸团塞上传感按钮如图：

走线方式一：

如图，输墨管线从锁定杆下方弧形口穿出，左右移动墨车确定管线长度后固定到机器上部。

如此走线，加强肋板会阻挡管线移动，需将加强肋板左右两侧的红色部分割去，其材质不硬，先用刀割，再用钳子一扳就下来。切口处用胶布贴上以防割伤管线。

走线方式二：

这样走线可以不割加强肋板。我们用的输液管容易折断，如此走线，被锁定杆压住的位置(左图)用胶布多缠两道。上图用了一个卡子粘在墨车左侧。

初次加墨：

不能把墨盒直接放在喷头上加墨以免产生压力损坏喷头。吸出墨水后让墨水自然流下，接上内墨盒，将内墨盒放低，墨水继续下流，观察出墨口，发现出墨口海棉变色立即关闭开关。每个颜色如此办理。观察泡不要注满墨以便以后观察连供情况。

装连供：

以上的工作完成，喷头、打印驱动按说明装好后就可以装连供了。打开打印机电源开关，当墨车移动时断电，注意不是按打印机开关，而是在插座断电，这样墨车不会被锁，我们可以通过拉动里面的皮带移动墨车了。装上墨盒，拉动皮带使墨车左右移动，确认管线可以自由摆动没有碰擦，固定好管线，拉动皮带让墨车回到最右边驻留位置。观察墨水水平红线与打印头高度，如果打印头高度不够，在打印机下垫本书。

开机：

安装好后，打开所有管线开关，开机深度清洗三次。

送纸器的改造：

IP1500的送纸器不太好用，每当送纸时会使纸向左倾造成卡纸、不送纸等问题，用透明胶布从送纸档板到面板斜拉一条线固定纸张不再倾斜，问题解决。透明胶有胶部分对粘在一起。

加墨：

先关闭该管线，取下空瓶加墨，如果墨水超出水平红线，用抽墨器抽出多余墨水至水平红线，打开开关，继续打印。

防尘：

抽墨孔用棉花塞住，输墨管插孔处用胶布封住，输液瓶与矿泉水瓶接口四周用透明胶布封住，灰尘重的地方还可以在输液瓶上套食品袋防尘。

墨水：

BCI-24墨盒原装墨水，黑色用的是颜料墨水，彩色用的是染料墨水，实际上黑色也可以使用染料墨水。有的染料墨水爱普生、佳能通用。

爱普生颜料墨水不能用在佳能机上。

更换内墨盒：

原装墨盒打印150毫升后海棉就老化，这也是不用原装墨盒做连供的一个原因。国产有棉墨盒可以打印500毫升。打到一定阶段要更换内墨盒。换内墨盒时间不宜长，以防喷头里的墨干产生堵头。

废墨清零：

网上有软件下载。

几点注意：

打印几十页让机子休息一下。

注意打印不要缺墨，佳能的气泡式如果供不上墨不过两分钟就烧头。

防止输墨管口露出墨水液面。

经常观察输液器小泡是否滴墨，判断连供工作是否正常。

抬高外置墨盒之前一定要关闭开关防止损伤喷头。

打印一面后，发现纸有翘起现象（因为墨水含水量大），打印反面时会不进纸。手工将纸的四边反向弯曲至平整再继续打印。

提示墨水剩余量未知或询问墨盒是否换过，选择否，关闭提示窗。

附几种机型喷头数与价格参考：

型号	黑色喷头	彩色喷头	喷头合计	价格	备注

IP3000	320	320×3	1600	900	四色独立墨盒,可打光盘封面

IP2000	320	256×3	1088	670	BCI-24墨盒

IP1500	320	256×3	1088	460	BCI-24墨盒

IP1000	320	128×3	704	380	BCI-24墨盒

C65		90	29×3	177	700	爱普生

大部分图片摘自网上，不是实拍，有些型号对不上，只是表达一个意思。

文中如有不对请大家指正。