对《大功率真象喇叭的制做方法（图）》一文的建议及改進

本文采用了原制作方法的设计思路，在此基础上又加以改進并对制作方法做了详细说明，在制作过程中发现原制作方法好象有问题，经多次试验也没有成功，（当然也可能我没有弄懂）请原文作者或试验成功的同修能加以详细说明，主要有几个方面搞不明白：

1．功放板951需要用交流24V电压供电，而普通电瓶输出是直流电压。

2、三极管9014（9013、9012）和可控硅97A6在功能上有很大差异，应该是不能用三极管来代替可控硅。

3、双继电器没有指明各引脚功能，没有办法接线。

下面介绍一下改進后的制作方法及需要的元件：

- 可控硅：97A6                                        (1元)

- 继电器：双继电器（直流12V）                    （5元左右）

- 功放板：汽车功放板，推荐用TA8250。            （18元左右）

- 电  源：普通电瓶两块（6V）                     （10元*2）

- 喇  叭：5W----30W                                （      ）

- 定时器：电子闹表                                 (4元左右)

- 二极管：007(型号)四个,即一个二极管可以将电压降低0.7V(1元)

- 单放机：最好要能外放的，接线时方便。           （30元左右）

元件说明及准备工作：

97A6有三个引脚：阳极、阴极、控制极，判断的方法是将它背面朝上，即有字的那面朝下，最左边的是阳极，中间的是阴极，最右边的是控制极。（最好先用导线把这三个引脚延长，便于操作）

有一种双继电器里外是透明的，建议使用这种，我就按图上这种来说明其工作原理，3、7和4、8是一对常闭，即不通电时是连通的，3、5和4、6是一对常开，即通电后连通。1为正极，2为负极（其实没有正负极之分，为了便于说明，自己指定了）。通电后电磁铁将簧片吸住，3、5连通;4、6连通。

功放板8250，输出功率30W*2，工作电压9V---15V，有电源开关，音量调节及高、低音调节，而且是傻瓜式接线，比较方便，但建议把输入音频线直接焊到功放板上。（把随身听后盖打开，将输出到喇叭的两根线剪断，用导线延长，焊到功放板的音频输入上）

把电子闹表打开，把连接小喇叭的两根线剪断并延长。将四个二极管串接起来焊好，方向要一致。喇叭建议用用两个12.5W的，大小适中，便于安放。

接线方法：先把双继电器1脚、3脚用导线连好；2脚、4脚用导线连好。把电瓶正极（12V）接到可控硅97A6的阳极，97A6阴极接双继电器1脚，(97A6)控制极接到电子闹表喇叭延长线的正极，电子表喇叭延长线负极接双继电器的3脚，双继电器5脚接功放板正极，功放板负极直接接到电瓶负极。随身听的电源也从电瓶取电，从电瓶负极（0V）用导线接到双继电器第2脚，6脚接随身听负极，从电瓶6V处引出导线串联上四个二极管，可将电压降为3V左右，直接接随身听正极。

这样当定时器定时时间到时，电子表发出正脉冲，可控硅阳极、阴极导通，双继电器工作，1、3、5连通，2、4、6也同时连通，电流从电源正12V经97A6阳极、阴极、到双继电器，经1脚、3脚、5脚到功放板和电瓶0V形成回路，功放板开始工作；随身听电源从正6V经四个二极管将电压降为3V，到随身听经双继电器第6脚、4脚、2脚到电瓶负极，形成回路。