改善设备的工作环境

由于需要，我曾经把资料点迁移到农村，在那做了半年时间，所以对于农村用电的情况比较了解一些：通常是电压非常不稳，特别是用电高峰，经常是130V到190V之间连续频繁的摆动，还时不时的出现短时断电，象有人把拉推电闸式的，甚至干脆停电。

由于台式电脑一般都只能适应160V---240V电压范围，当低于160V时就会出现因掉电不正常关机的现象。刚到那的第一天就使得我电脑里的一些程序损坏，不能正常工作，只好放下它去学法。学完法后我想得想个办法解决这个问题，经过冷静思考想出来一个办法：即稳压器+瞬间后备电源。经过使用发现它能解决电压不稳和短时断电的问题（因为不是全天都工作，所以没有考虑停电问题），需要解决这个问题的同修不仿自己动手做一做，具体做法介如下：

稳压器市场有售，我用的是一般家庭用的冰箱稳压器。

瞬间后备电源是一个自制部件，是由多个电子元件组合成的，具体电路图如下：

输入

220V~

D二极管      R

3A/600V     电阻

2.2K/5W

C电解电容

470uf/450V

输出

直流

A

B

D二极管      R

3A/600V     电阻

2.2K/5W

C电解电容

470uf/450V

输入

220V~

输出

直流

A

B

电路图中的D为半导体二极管，其耐压值600V以上，电流大于2A的为好，我采用的是大屏幕彩色电视机上用的电源整流二极管一共十个。

R为5瓦以上的电阻，其阻值的大小决定了开机的一瞬间的电流大小，我选择的电阻是5W2.2K的，不接负荷开机最大电流是0.37A，然后一会儿就减小为零。

C为470uf/450V的电解电容，其容量越大，数量越多，储备的能量越多，维持供电时间越长，所以我设立了6单元，用了6 个470uf/450V的电解电容。

电路输入为220V交流电，输出为310V直流电，所以它只能用于直流供电的开关电源电器，如电脑，喷墨打印机等，不能用于变压器输入电源的电器，如收录机等，要特别注意此事。

在电路的输入端装一个电源插头，插入稳压器输出端，在电路的输出端装一个或两个电源插座，以便电脑和喷墨打印机的插接，不分正负极，因为它们的电源输入端首先就是一个桥式整流器。

整个电路安装成本不超过40元，真可胃经济实用。假如，你想在停电时能有充分的时间来关机的话，只要适当增加单元电路的个数就可以了。

也不需要做成电路形式的，把多个大电容用透明胶布绑成一个整体，把电阻、二极管直接焊在电容的两个脚上。二极管和电容的极性识别对比如下图：

实物

符号

实物

符号

如果本地区停电太频繁，就要考虑增加逆电式的后备电源了，就是蓄电池+直流变交流的逆变器，它的成本就大一些，一般也不超过一千元，如果必要的话还是值得的。一个12V/60AS的蓄电池在我们地区300多元（蓄电池电压越高，安时数字越大越好），500W逆变器在我们地区也是300多元（逆变器的直流输入电压值要合蓄电池相匹配）。带120W的负荷4个小时没有问题，如果是选用24V蓄电池和逆变器8个小时没有问题。能保证电脑和喷墨打印机同时正常使用。其连接方法如下：

接逆变器的直流输出端

输出端与瞬间后备电源的输出端并联

A11

B1

为了能够安全可靠的工作，可在瞬间后备电源的输出端并联接入一个桥式整流器，即A与A1连接，B与B1连接，其输入端接逆变器的直流输出端，这样两组电源互不影响，它们同时供电或单个供电都可以。

使用时，在外电上接一个5W节能灯作为电源指示，当停电灯灭时，就马上把逆变器打开（由于有瞬间后备电源，这中间的短时断电对电脑正常工作没有影响），继续工作。

接逆变开关线

初极接外电220V处

接充电开关线

470uf

220uf

390

.

如果有电工基础的话，还可以增加一个停电自动装置。我使用的逆变器有一个“逆变/充电”转换开关，其逆变和充电各用一组开关，但方向相反，一开一闭，一个控制充电变压器的初极，一个控制一个继电器（逆变器开关），它们都是小电流的，所以我就用两个彩色电视机上用的继电器代替它，其中逆变控制线接到一个继电器的常闭端，充电控制线接到一个继电器的常开端，然后将两个继电器的控制端并连起来，接入一个新增的电源上，就可以实现自动转换了。新增电源，可用一个小变压器（其输出电压大于等于继电器工作电压）整流滤波得到，其初极接外电输入端。另外要将“逆变/充电”转换开关改成电源总开关，即用它的两组同名开关分别串入两组小继电器的常开、常闭的电路中，这样当此开关关闭时，就既不逆变，也不充电，保持设备连接不动实现完全关机，下次只要打开其总开关便可以进入自动检测、自动转换了。

。

以下是瞬间后备电源的安装示意图，保险丝可以用0.15mm的铜丝跨接在一个电阻两端来代替。