在中国大陆用各种卫视器材接收新唐人的体会

大陆大法弟子

——2005年4月19日

一、卫星接收基础知识

（1）浏览一些相关网站的介绍：

明慧网： https/library.minghui.org/category/27,,,1.htm

新唐人电视台： https://www.ntdtv.com.

广播新天地网：https/gbxtd.org/sort.php/39

雙漢科技网（点中文）: http://www.visionplus.com.tw/

亚太卫视： http://www.dv666.com

（2）简析卫星电视接收参数

卫星电视接收参数一般包括下行频率、极化方式、符号率和前向纠错FEC四个参数，下面对其简单说明。

A、下行频率

下行频率是指卫星电视信号从卫星转发器传送到地面接收站的频率。

B、极化方式

一般以正南方为基准，当接收正南方卫星的信号时，高频头的极化角为零，当接收南偏东方向的卫星信号时，要顺时针转动高频头来调整极化角。反之，当接收南偏西方向的卫星时要逆时针转动高频头来调整极化角。

C、符号率

符码率的大小与传输图像的质量有关。符码率越大，图像传输的速率越大，图像质量也越高。

（3）在业余条件下用手表表盘确定正南方的方法

用手表确定正南方。有一个口诀是这样的：“时间折半对太阳，６指向是南方”。

具体方法是：将所处的时间除以２所得商数对准太阳，表盘上６所指的方向即为南方。

需要注意的是下午要按２４小时制计算。

### 卫星接收器材

#### 接收机

大陆现在比较流行的牌子有同洲、东仕、百胜、航科等，种类也很多，大概分四类：

A、免费数字卫星电视接收机（同洲DVB3188C￥260.00，二手东仁牌￥160.00；看免费台，锁码台不能看）

B、插卡数字卫星电视接收机（雷霆CDTV430XP￥520.00，送2张加密卡，免费、锁码加密台皆能看）

C、卫星电视电脑接收卡   （VisionPlus 1020A台湾双汉卫星电视接收卡￥540.00，送软件光盘，需电脑支持）

电脑卫星接收卡是基于MPEG-2/DVB标准的电脑PCI插卡。可直接收看数字卫星电视节目，节目可随意保存,录制、编辑，就像一台带硬盘录像功能的数字卫星接收机。产品特色：中文、以MPEG 2格式存放、静态画面撷取、可及时录像和预约录像

D、模块机                  （价格稍贵，需要模块和卡）

新唐人电视台用W5卫星向中国与东南亚开码播出，节目不锁码、可用最普通的免费数字接收机。故A类是大陆民众的最佳选择，便宜，二手整套价格约为￥380.00，调试容易。B、C二种根据需求和条件情况而定。

#### 卫星天线（又称偏馈天线、小耳朵或锅）

天线要固定好，否则不好调试，用手托着天线调试是不可行的。

安装方式：a、固定在墙面、地面或立柱上；  b、户内用放音箱的三角架当天线底座来调试是很方便的，在专业音响市场或旧货市场都有卖的。因为信号能否找到取决于两个参数：一个是天线方位角（天线左右的位置）一个是仰角（天线上下的位置）。大陆星友选用75cm的偏馈天线为最佳，60cm也可以用；中卫0.75M偏焦型碟型天線￥140.00，中卫0.6M偏焦型碟型天線￥100.00

#### 高频头（LNB）

有单本振和双本振之分，收看新唐人电视选用双本振KU高频头（9750MHz/10750MHz）。切记不要搞错！

国内的PBI和ASK都不错，大陆星友可选ASK牌双本振KU头（￥80.00），本振频率有9750MHz（低）及10750MHz（高）两个，下行频率在10700MHz～12750MHz之间。

Ku高频头 单本振与双本振的区别：

单本振Ku高频头的本振频率为11300MHz，双本振Ku高频头的本振频率为9750MHz/10750MHz两个；

如果使用单本振Ku高频头，我们能收到的下行频率范围为12250MHz～12750MHz；

如果使用双本振Ku高频头，我们能收到的下行频率范围为10700MHz～12750MHz；

新唐人W5的下行频率为11356 MHz，故只能选用双本振KU高频头才能收到信号。

#### 馈线

就是看有线电视用的75-5同轴电缆线，选好一点的不超过50米就行，否则信号衰减太大。

#### F头

馈线与高频头、馈线与接收机连接所用，经销商会免费提供。注意有英制和公制之分，卫星电视上用英制，否则和卫星电视及高频头连接不好。想收看卫星电视，具备上述器材就行。

## 三、接收前准备

1、记录卫星接收参数

大陆各地的偏馈天线方位角、天线仰角、高频头极化角可到新唐人电视台网站上详细查询。

可根据明慧网2004年7月9日所刊登的电子书《新唐人电视W5卫星在中国的接收指南》的计算方法，算出本地的天线方位角、仰角和极化角。还有一点，接收新唐人W5的天线属于偏馈小锅，所以用巡星计算程序算出来的仰角应当减去20度或27度（75CM天线）（视天线而定），例如某地收W5 70.5的时候软件计算的仰角是32度，在实际调试的时候天线应该调成32－27=5度，每个城市不太一样。

准备一张纸、记下卫星的各种接收参数

例如： NTDTV  Eutelsat W5      位置：东经70.5度（KU波段）

湖北天线方位角：南偏西62°  天线实际仰角：32°－27°=5°   高频头极化角：－45°（形状：┠）

○卫星接收参数： 下载频率：11356.0 MHz    极化：V（垂直）   符号率：4000    前向纠错率： 1/2

2、准备相关器材

例如电源接线板、小电视机、音视频连接线、卫星接收机、KU高频头、F头、75-5同轴电缆线、偏馈天线及膨胀螺栓等。天线的所有零部件准备好后，首先将锅面与背面的部件连接好，调仰角的部件有角度标记、可顺便按角（刻）度调好仰角；然后将双本振Ku高频头装到偏馈天线支杆的高频头夹具上去、顺便调好极化角。切记！

可将同轴电缆线安上F头，再将各类器材用线正确连接好，先不要开启电源。

3、偏馈天线的安装

查看天线的安装位置：由于接收新唐人W5卫星所需的偏馈天线仰角很小（10-20度），很容易将天线放在室内窗前收看；但同时电波易受建筑、树木等障碍，要保证天线对着卫星的方向（西南方）没有障碍物，否则很难对上信号；

准备相关工具：如电钻、多用起子、剪刀、钳子、手锤、记号笔等；

天线的固定： 户外要用冲击钻打孔然后用膨胀螺栓固定，室内可用三角架支撑。

天线的定向： 按上面提供的接收参数将偏馈天线的方位角、仰角、极化角初步调整好，固定螺栓不要拧得太紧！

4、如何调极化角

KU高频头上都有一个标志，KU高频头标志向上就是零度位置，或者是F头指向右下45度的时候是0度，逆时针旋转为负，顺时针旋转为正。（参考上面图形）

四、调星经验

70.5°Eutelsat W5的调试方法 （在实际接收实验中获得的卫星接收参数）

A：对于免费数字接收机而言，以下两种设置都可正常接收。

第①种设法：

下行频率设为11356 MHz、极化：V（垂直）、符号率：4000  双本振的本振频率设为09750MHz（ASK牌）

第②种设法：

下行频率设为12353 MHz、极化：V（垂直）、符号率：4000  双本振的本振频率设为10750MHz（ASK牌）

●以下为大陆东仕牌免费数字接收机的调试过程：

按接收机遥控器MENU键（“菜单” 键）, 电视上出现主菜单；

出现画面后按方向键，选择“节目增加”选项，然后按“OK”键；

出现画面后按方向键（输入新唐人电视台在W5 70.5°上的卫星参数）：

分别在“本振频率”后用数字键或方向键输入“09750”MHz；

在“下行频率”后用数字键或方向键输入“11356”MHz；

在“符号率”后用数字键或方向键输入“04.000”MS/s” 或“04000”；

在“Diseqc”后用数字键或方向键输入“关闭” 或“1/4”；

在“天线极化”后用数字键或方向键输入“垂直极化”（V）；

在“22KHz”后用数字键或方向键输入“打开” 或“关闭”；

（此项视机型而定，一般启用09750时，设置在低本振LOF1上，选择开，

启用10750时，设置在高本振LOF2上，选择关，收W5  NTDTV  11356 MHz多选择开。）

在“0-12V”后用数字键或方向键输入“12 V”；

至此参数输入完毕，下一步将根据“信号强度”和“信号质量”指示条来调整天线的三个角度。

●偏馈天线方向的调整

随即观察电视画面下部的“信号强度”和“信号质量”指示条：

先调方位角：左右轻微摆动，使“信号强度”指示条由红变绿最少能达到65%及以上（最高可达93%）

再调仰角：上下轻柔移动，使“信号质量”指示条由红变绿最少能达到55%及以上（最高可达90%）

最后细调极化角：“信号质量” 绿色指示条如能达到70%及以上（或80dBuV）为最佳位置。

| 收讯品质 | 量测功率(dBuV/m) |
| --- | --- |
| 收讯良好 | 82.4~88.0 |
| 收讯良好 | 76.7~82.3 |
| 收讯良好 | 71.0~76.6 |
| 收讯良好 | 65.3~70.9 |
| 收讯良好 | 56~65.2 |
| 收讯临界点 | 51~56 |
| 无法收讯 | 48.2~51 |
| 无法收讯 | 42.5~48.1 |
| 无法收讯 | <42.5 |

（此查询结果仅供参考，实际接收效果需考量上述天候、距离、地形、环境等因素，与查询结果可能会有差异。）

至此，卫星天线已经正确定位，请用叉子扳手将天线上的所有方向调节镙丝紧固好，同时在各个调节部位用记号笔作上标记。

●操作遥控器

按“OK”键搜索，当搜索到NTD TV（新唐人电视台）时，请按“OK”键保存节目，否则搜的节目会丢失。

（收到新唐人电视节目后，可按遥控器的INFO键，查看所用卫星接收机当前接收的各种参数值以作参考。）

B：以下为VisionPlus 1020A 双汉卫星电视接收PCI卡的调试过程：

◇硬件安装说明

1  先关闭计算机电源，然后将卫视接收卡插入计算机空闲PCI插槽；
2  将卫星天线的KU高频头（LNB）信号输出电缆接入接收卡的卫星信号输入接口（LNB-IN）

☆注意事项

先插好接收卡，再连接信号线，最后接通计算机电源。禁止带电插拔接收卡，严禁带电连接卫星信号线。

◇驱动程序和卫视接收软件的安装

开机后系统提示发现新硬件并且要求提供驱动程序时请取消跳过，Windows运行完毕后，在随卡光盘中寻找VP-DTV2.42，打开文件夹后再运行光盘中VisionDTV 2.42里的setup进行安装。

程序运行后首先会自动安装驱动程序，驱动程序安装完毕后，会提示重新启动计算机，重启后系统会自动运行安装程序安装卫视接收软件VisionDTV 2.42中文版，请一路默认点击下去，安装过程即可正常结束。

◇双汉1020A卡的调星

安装双汉1020A PCI卡收看新唐人电视节目，建议您使用普通免费卫星接收机调星、将卫星天线先行定位。然后再来设置、调试双汉卫星卡。如果你不拥有普通卫视器材调星，使用本卡光盘调星也可以，下面介绍调试方法。

1、软件VisionDTV2.42控制面板的属性菜单设置如下：（见下图）

①  LNB－选择开关栏 → LNB设置1 →LNB类型：Custom  ( 10750Mhz，9750Mhz ) （注：对于ASK牌双本振高频头）

电源：ON   选择器类型：22KHz Tone Enable，DiSEqC None  其它LNB设置2、3、4只需将电源设为OFF即可

②  天线设置栏 →选择天线：天线1 →天线类型：Fixed →卫星：EutelsatW5 →角度：0705

③　LNB设置：setup1  →频点：TP 1 →频率：更改为11356 →符号率：更改为4000 →极化方式：更改为垂直

点击应用、确定设置生效，如收到信号则画面下部的信号强度、信号质量指示条会变绿。

④　点击搜索一个频点…　→ NTDTV会出现在节目菜单上 →点击确定保存当前列表 →点击添加到最爱列表    → 将新唐人电视节目添加进去，再点击确定保存就可正常收看。

2、然后看着信号强度和信号质量指示条来调整天线的三个角度  (可参考前面东仕免费接收机的天线调试)

信号强度和信号质量越高越好，不过要根据您选用的天线大小以及接收地区不同，这个信号也不是唯一确定的，你可以根据实际情况调成最佳质量，然后固定天线… …

C：对于雷霆CDTV430 XP插卡数字接收机而言

仅下面的参数设置可以正常接收NTDTV：

下行频率设为12353 MHz、极化：V（垂直）、符号率：4000  双本振的本振频率设为9750/10750MHz （ASK牌）

●以下为雷霆CDTV430 XP接收机的调试过程：

用430XP接收机收不好新唐人电视节目，可用普通免费接收机调星、将卫星天线先行定位。然后再来设置、调试430XP接收机。如果你不拥有普通卫视器材调星，使用本插卡机调星也是可以的。

430XP接收机背板有电源开关，打开后机器处于待机状态，需要再按动面板上的电源键或遥控器上的电源键来进入工作状态。通过按动遥控器上的Format键可以转换不同的接收系统。接收免费节目可直接按动遥控器上的Menu键，进入设置菜单。如果有密码的话，默认为1234。如果不行，可输入6931通用密码进入。设置中主要使用上、下、左、右四个方向键来选择菜单项目和删除数字，用OK键来确定，说明中不再重复。

下面介绍菜单中各项的设置：

1、 天线设定 
　　按遥控器的Memu键进入主功能表，如提示输入父母密码，可输入上述密码。

按顺序选择“天线及其他设定”→ “天线及电视机设定” → “天线设定”，进入形象化的图示天线设定菜单，进行天线各项参数的设定。

“天线设定”界面的第一行为转换开关设定，共有12种选择，常用的设置为四输入DiSEqC ，我们选择四输入DiSEqC为例设置。然后用遥控器的方向键向下移动游标，进行接收卫星的设定。

移动游标到任意位置，按动OK 键，进入卫星选择菜单。菜单里列出一些常用的卫星名称，供你选择。

如果游标在左面第一个位置，你四转一开关第一接口连接的天线要收76.5度星，那么你选择Apstar 2R 76 5..这项，其他位置以此类推。如菜单中没有我们要选的卫星，可以通过“新增卫星…“项添加。新增卫星菜单里共有六行，根据要求填写即可。填完后按OK键存储退出。

接收卫星设置完毕，就要设定各个天线所用高频头的本振频率。移动游标到卫星名称下的天线图标，按动OK键，进入本振频率选择菜单。菜单里列出一些常用本振频率，供你选择。如果你用的是9750/10750双本振高频头，选择此项即可。如果你用的高频头本振频率没有列在菜单中，可选择“单本振 “或“双本振“选项，输入实际值即可。最后，按OK键退出本振频率设置菜单。

各接口天线高频头的本振频率设置完成后，最后设置高频头的供电与否。通常情况下选择“内部供电“模式。最后按遥控器中部的“蓝色环绕键“储存天线设定结果，回到“天线及电视机设定”菜单。

2、 天线定位 （可参考前面东仕免费接收机的天线调试）

在“天线及电视机设定”菜单中，移动游标到第二行，按OK键进入天线定位菜单。

可通过手动或自动来设定天线位置，在天线定位设置界面下，按下遥控器的INFO键，进入天线定位有关参数输入界面，第一行选择要接收的卫星，第 二、三行一般不动，第四行往下依次输入所要接收卫星上信号较强那组节目的频率、符号率和极化方式，然后按OK键退出。

这时就可根据屏幕上显示的信号强度和信噪比来改变该接收卫星所用天线的三个角度，使信噪比最大为止，卫星天线的定位就结束了。

3、 扫描卫星

卫星天线定位完成后，反复按动Ret键，退回到主功能表。再按顺序选择“接收节目” → “扫描卫星”，进入扫描卫星菜单。在这个菜单中，首先要选定扫描方式，进而确定要扫描的卫星和所需输入的参数。

扫描方式共有三种，分别为： 
a． NIT扫描（系统网络扫描）：

在网络扫描界面状态下，按遥控器上的“蓝色环绕键”,出现“输入NIT参数”界面，此时必须输入需要收视卫星上一组节目的下行频率、极化方式和符号率三个参数, 按OK键储存，返回到卫星扫描界面。

然后按OK键,开始扫描该卫星上所有转发器上的节目，完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号。记住按OK键储存扫描结果，否则你就白忙活了。

b．频带扫描：

在频带扫描界面状态下，只需选择扫描的卫星和该卫星上各组节目的符号率即可。

然后按OK键，开始扫描该卫星上与设定符号率相同转发器上的节目，完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号，最后按OK键储存扫描结果。这种扫描方式速度较快，不需要输入下行频率，推荐使用。

c．单频扫描：

顾名思义就是扫描单个转发器，一次扫描一组节目。在单频扫描界面状态下，需要选择扫描的卫星和该卫星上某组节目的下行频率、极化方式和符号率。

然后按OK键,开始扫描该卫星上这组转发器上的节目，完成后会显示找到的所有节目名称或者提示没信号，最后按OK键储存扫描结果。此扫描方式速度较慢，比较麻烦。扫描完成后，按Quit键退出设置菜单，请欣赏卫视节目吧。

五、其它

○调星应该注意的内容

1、一定要先调好天线仰角

2、然后找到正南后，找到大致方位角来回慢慢调整（切记不要着急）

3、 根据信号强度，先强后弱来调整。

4、反复调整天线的方位和仰角，直到信号质量最好。然后慢慢调极化角。

好多网友说收不到节目，不外乎注意如下几点即可：

1、仰角一定要先调好。

2、扳动天线偏角时要慢。

3、极化角 细调

4、连接正常、设备正常！

如果没问题的话，基本大功告成！

○卫视信号雨衰问题

雨衰问题是卫视节目接收中常碰到的问题，它会影响节目的正常收看，除非锅很大信号强。75CM的锅在湖北地区下大雨时收看新唐人仍可保持良好的信号强度。

可使用透明的塑料瓶或塑料袋，将它套在高频头上，并在塑料瓶下沿打几个滴水孔，防止雨水倒流，这样雨溅不到高频头盖子上。住楼房卫星天线装在外面的星友，可在天线外面套一个大黑塑料袋，不会影响信号，但可以防雨。

○建议和注意事项

大陆星友到卫星接收器材商店购买设备时，可向经销商说明是用于收看76.5度亚太2R卫星电视节目，目前76.5°E 亚太2R在大陆可收看40多个免费节目，例如，年代新闻、东森系列节目、非凡、中天、台艺、华人、好莱坞等。

收看76.5经销商标配的高频头都是单本振高频头11300的，这时可向经销商提出另购一个双本振KU高频头（9750MHz/10750MHz）（￥80.00）用于收看全频道节目。

拿到卫星接收器材后，可以直接收新唐人W5卫星，收不到的话，可试收76.5°E 亚太2R卫星， 76.5国内很多人都在看，网上调试方法也很多，关于卫星的基础知识和调试也可上网查。

76.5°E  亚太2R卫星 的接收参数如下     位置：东经76.5度（KU波段）

湖北地区天线方位角：南偏西57°   天线实际仰角：40°－27°=13°  高频头极化角：－45°（形状：┠）

①西藏台　下行频率：12374 MHz   极化：V（垂直） 符号率： 5660  （信号很强、适合寻星）

②TVBS	  下行频率：12490 MHz   极化：V（垂直） 符号率： 22425 （信号强、适合寻星）

76.5度星调出后，过程就熟悉了，然后调新唐人W5。因为76.5和新唐人的70.5 W5卫星只差6度，能找到76.5基本就能找到新唐人了。收76.5度星用的是单本振高频头11300 MHz，收新唐人W5卫星用的双本振高频头（9750MHz/10750MHz）。因此76.5调出来后再收新唐人时，首先应把单本振KU头换上双本振的，然后再把接收机参数重新设置一遍。

调试时→ 方位角：再把天线向西转动一点，仰角：天线再向下一点，基本就出来了，大家可试试看！

注意：大陆星友在商店购买卫星接收器材时，不要问或提70.5度w5卫星和新唐人这些敏感字。

○相关文章：

（明慧网 →资料馆主页 > 技术参考 > 其他）

1、2004年11月28日 	使用卫星天线接受新唐人电视的经验（图）

2、2004年10月13日 	安装和调试新唐人卫星电视接收天线的经验（图）

3、2004年  7月9日  电子书：新唐人电视W5卫星在中国的接收指南

4、2004年  6月2日  如何调试卫星电视天线

5、2004年  1月16日 如何在亚洲地区收看新唐人电视

（广播新天地网 →突破中共信息封锁 > 广电技术 > 最近更新）

1、2004年12月11日  中国大陆星友使用卫星天线接受新唐人电视的经验