HP1020加粉及使用维护经验

- HP1020硒鼓免拆卸烫孔加粉清洁法：（理论上通用所有打印机硒鼓）

- 选择烫孔位置：

（1）废粉仓烫孔选在带用象小太阳图案的地方。

（2）粉仓烫孔选在粉仓侧面第2根加强柱和第3根加强柱之间。

2、烫孔工具选择：

可选择电烙铁或烧红的壁纸刀。

3、烫孔形状及大小：

建议烫为圆形，其中废粉仓把小太阳烫掉即可，粉仓烫出一个可伸进漏斗嘴的圆孔即可。

4、烫孔、倒粉、加粉顺序：

（1）先烫废粉仓的孔，烫好后将漏斗嘴用透明胶带粘在烫孔上，大口外粘一结实、不漏的塑料袋，将烫孔冲下，反复摇晃若干次，直至废粉不能倒出时止。取下漏斗和塑料袋，擦净废粉孔，用合适大小的透明胶带粘两道。

（2）再烫好粉仓孔后，用同样的方法倒净粉仓中的粉，然后用干净的胶带再粘一个干净的漏斗，再缓慢地将140克碳粉细心用漏斗从瓶子里加到粉仓中，加一会儿适当轻轻左右摆动硒鼓几次，直至碳粉全部加入，动作一定要轻缓保证无粉尘扑出无碳粉溢出。加好后，擦净粉仓孔，再用三块稍大些的透明胶带不同方向粘三道粉仓孔，以防碳粉漏出。

注意：每次加粉前一定要先倒净废粉，加的碳粉品牌不同时也一定要倒净粉仓里的粉，首先保证废粉仓里的废粉不大量溢出损坏废粉仓，其次保证不同的粉不混用，避免起化学反应。

5、鼓芯清洁：用脱脂棉把鼓芯擦拭干净。

6、废粉仓挡片与鼓芯间隙的清洁：取一张不掉纸屑的标准75克纸剪3厘米见方的小块，缓慢将其中一个角伸入废粉仓的挡片与鼓芯间隙中，接再伸入一个角，从最左端缓慢移动纸块到最右端，反复几次即可清理干净。注意最左端和最右端如有多余的碳粉最后用纸块的角挑出来，

7、齿轮等部件如粘上碳粉，请及时用干净的刷子刷掉，以最大限度保护零件清洁干净。延长硒鼓的使用寿命。

8、此方法理论依据：拆鼓再生重装也不过是为了倒废粉和加碳粉，拆解过的东西手工装得再好也不会有工厂原装的好，所括零配件的接触绝对不会好过原装，一般拆过三次，鼓就可能报废。而烫孔法优点：（1）、所有人都能动手，技术极简单；（2）不拆鼓不损坏部件，保持工厂原装状态；（3）、仅第一次需烫孔，以后每次倒粉、加粉只需撕掉胶带再按上述倒粉、加粉方法操作即可，人人都会，操作简单，节省时间。（4）一个鼓至少加十次粉都不会出问题，直到鼓不能用时再拆换件，还用这种方法理论上还能使用十次以上再维护，极大地降低了成本；（5）清洁、卫生。

9、试用格之格兼容HP1000系列的碳粉，效果和原装的几乎没有区别。140克/瓶大约26—28元，一瓶正好加一次，正反面大约打印一包半A4纸，按单面计约1500张左右。

10、打孔加粉示意图如下：

- HP1020打印纸型问题：

HP 1020默认标准打印纸型为A4，所以经常会出现打印A4纸速度还可以，但打印B5、A5就很慢的现象，尤其是A5大小的明慧周刊和小册子等打印速度显得更慢，还浪费打印机，这时可以下载WORD版的文件，再打印生成每页2份，每页4版的PDF文件后再用1020打印既节省了时间又减少了机器磨损又有效降低了噪声。还避免了A5纸容易串页的问题。

下面以明慧周刊为例说明如何生成每页2份，每页4版的PDF文件。

（一）、相关软件安装：

- 首安装多版打印程序（先打开工具--宏—安全性，选择“低”）

- 接着自定义安装Adobe(R) Acrobat(R)5.0或以上版本，如下图：

选择自定义：

将所有选项都选上：

输入相关信息：

依次按提示即可安装完。完成后从新启动电脑。

（二）、用WORD文件生成PDF文件：

1、打开要转换的文件

2、选择多版打印程序中的“多版计算”，如下图选择好（WORD文件可以选择“对称页边距”）

再单击“计算”

再刷上窗口中所有数值（含逗号，不要刷出空格），按下“Ctrl+c（复制）”，再按“退出”。

然后选择“文件”—“打印”，在“页码范围（G）”中单击一下后，再按“Ctrl+v”即可将刷上的所有数值粘贴过来，其余按图设置。

再打开“属性”，如下图设置：

单击“编辑转换设置”，如下图设置：

设置好后单击“确定”，再单击“保存”，请记住新生成的作业选项名以备用。

依次确定后，一定如下图再次选择“每页的版数”为“4版”，再单击“确定”。

接着在弹出的窗口中选择要打印生成的PDF文件要保存的文件夹后再按“保存”就可生成一页两份的明慧周刊或小册子PDF文件。

用A4纸双面打印后再用铁格尺和裁纸刀从中间一分为二，就可得A5大小的两份周刊或小册子。

注意：用上述类似方法可以生成多版的PDF文件，方便打印。

打印时纸张放置经验：打印前将纸两个长边向上翘成U字型的一面先朝上放置打印，反面再打印时纸张就会变平。打印第一面时如果将翘边朝下就会加重卷曲，造成打印困难，还容易损坏打印机。

三、HP1020耗材、配件可访问普广打印机网站获取配件及维修信息。