佳能Ip4000  ip4200喷墨打印机用原装墨盒

改装连供的简单方法及快速打印小窍门

准备工作：

先到电脑耗材商店卖连供的地方，买一个连供用的空瓶，没有5个瓶的6个瓶的也可以

尽量买质量好一点的，检查一下有无漏气（把塑料管用嘴吹一下感觉都有回气就没问题）。我在本地买一个瓶50元，小弯头和小胶皮套个0.5元一个，买5套（多买两个备用也可），哥俩好或AB胶一合，壁纸刀一个，小锯条一个。

改装步骤：（以IP4200为例）

- 先把连供用的5个塑料管依次差一厘米右左剪掉，把小弯头短的一端套在连供的塑料管上（要看好方向，使小弯头的朝向一致）长端在外面再套上小胶皮套。

- 买打印机时不用试机，这样墨盒不拆封，改连供方便。首先把墨盒外包装塑料撕掉，把墨盒有小凹槽的地方用调好的哥俩好胶封住，这时把墨盒放一边凉干待用。

- 改机体，用锯条（或壁纸刀）把机体锯成如图状

（锯的时候先用布等物垫在打印机的里边，以免碎沫掉在机器里，）锯右边的时候（不改也可以但不对称，不美观）把打印机通上电，这时打印机头的壳就会停在中间，（再把电源拔掉，这样锯起来方便），锯好后，把机器倒控以清除不小心掉到里面的碎沫。之后在把机盖卸下用刀切成如图状再安上就可以了。

- 这时封墨盒的胶已经基本干固，把另端用手摸有个小圆坑的地方的塑料挑开露出小圆球，把它打到里面或用针（稍粗一些的）烧红插入小圆球凉后用钳子把小球拔掉，之后把“第一步”套好的小弯头插入墨盒挑开的小孔中即可。（弯头有长，短两种最好买长的，没长的买短的也可以，但最好用胶再封一下，牢固。）。下一步就是往瓶里灌墨，一定要看好什么颜色的墨盒对应灌入什么颜色的墨水，这时连供的塑料管是空的，不用管不影响打印，完毕后把透气塞安好。最后把墨盒红黄色的封盖掰掉，装入打印头，再按颜色对应装入打印墨盒。再把打印机的开关用纸压住如图使其保持关盖状态。否则打印机不工作。

- 把墨管找好长度用胶带粘成如图状就可以啦。为了防止墨管磨漏，用胶带等物把管包上这样就磨不到墨管啦。即使磨漏也没关系到卖连供的地方再买一条胶管换上就行啦。一切就绪后需测试以下打印机，我习惯打印“喷嘴检查”，再看看每个墨管是否都走墨。（一般都没问题）。这样改装的连供都非常稳定，非常好，也不爱堵头。墨水用深圳产的艾威牌比较好，一斤装45元，还有杭州慧峰科技有限公司生产的（爱普生通用）也可以。1斤装厂家批20多元一瓶，市场价不清楚。

- 打印机打到一定时间的时候会显示“墨水用完”，停止打印，这时电脑会提示如继续打印，打印机可能会被损坏，这些都不用管按提示往下走就解决不打印的问题啦。但是以后墨盒墨量显示失效。只要注意一下连供墨水盒，少墨往里加墨就可以啦。

- 另外介绍一下快速打印颜色浅的问题，提高打印速度，质量又好的小窍门

方法：点击开始（比较常用不变的在此设置，临时变化的在打印文件属性中调节就可以啦）电脑左下角点击开始，找设置→打印机和传真 点击右键 打印机4200→打印首选项→在主要页面中→打印质量→用户定义→快速中选4→确定（直接选快速也可）

色彩/浓度→手动→设置→浓度（向右拉加深浓度，可根据自己需要而定）→确定，      在打印类型中选“自动”、在亮度中“普通”（这些都可根据自己需要而定）→确定→点关闭“X”。这样设置打印机就解决了快速打印颜色浅的问题，提高了打印速度，质量又好。

结束语：

综上所述 ，其实也不是一成不变的，可根据自己的需要和喜好随意改动，念正法就会给你一切智慧，法能开智开慧，法能正一切，学好法，做好三件事，就会出现神迹，在法上我用的一切东西，我都发正念让它变成最好的，还要和它们沟通好，现在它们都在超常的发挥着作用，一切为我所用。 以上个人所悟，不对之处请指正，共同精進，谢谢。

2006-7-2