120厘米正馈天线同时接收亚星3和W5卫星（图）

近日用120厘米正馈天线同时接收亚星3和W5卫星获得成功，写出来和大家共享。

在调试亚星3上的CCTV-1、河南卫视、凤凰卫视等几十个节目的基础上，再接收“新唐人电视”（请原谅具体角度我不详细，反正是很好调）。

前提条件是：天线的南边和西南方向不能有障碍物遮挡信号。按照本文图片介绍做一个“支架”，把C段高频头（也就是天线自带的高频头）套上，（我用的是GCF-2900A高频头，直径6.5厘米，如果用细的高频头，可垫一圈皮条或用小一点的卡子，）再把高频头上的“－0”字朝东，安在天线中心的高频头架上。在接收机上选台到“河南卫视”(接收机出厂自带)，按遥控器上的“信息”键，看“信号质量”。天线方位南偏西一点，仰角是锅南边离地20厘米左右（上下晃悠晃悠就行）调到信号质量最好时，把天线定住。按照图上介绍的，在支架的小圈安上“KU段双本振高频头”，从C段高频头的边到KU高频头的中间，距离是28厘米，方向基本是正东，极化方式为垂直，对向天线的角度基本和C段高频头平行，KU高频头的前平面比C段高频头的前平面位置高约1－2厘米。把接收机接在KU高频头上，用遥控器设定参数：本振频率：09750、下行频率：11334、符号率：06511、极化方式：垂直、22K：关……。边看“信号质量”的多少，边慢慢转动KU高频头的方位和上下位置，直到找到最佳信号质量，定住支架螺丝，按遥控器“确认”或“OK”。 为保证自制支架的稳定，可以用铁条或细铝塑管甚至用细竹竿做支撑，加固KU高频头。（我用的是六瓣天线，还有一些障碍物，信号质量达到30%多；用一体天线在开阔地带，信号质量可达65％，也很稳定。150厘米正馈天线肯定也能同时接收W5卫星，只是两个高频头的间距要大一些，有条件的朋友可以自己试一试。120厘米以下的天线我没有试验，有条件的朋友也可以试一试。如果成功，别忘了和大家共享哦！）这些完毕后，接上22K开关，C段高频头接ON，KU段高频头接OFF。接收机“自动搜索”KU高频头时，22K为“关”；“自动搜索”C段高频头时，22K为“开”，其余参数不用动，按遥控器“确认”或“OK”，等待搜索完毕。然后把不看的节目删除。

一点交流

向世人推广接收新唐人电视节目的同时，我们也一直在制作、发放着新唐人电视节目VCD光盘。在本地区，150元钱就可安装120厘米的正馈卫星天线，而且许多用户已经安装了120厘米的正馈天线。而安装接收新唐人电视天线最低也要180元钱，（45厘米偏馈天线45元，接收机90元，双本振KU高频头32元，馈线每米0.3元，加上F头和电池。这还是批发价）安装时常人经常问的一句话就是“收多少台？”如果用75厘米偏馈天线安装“一锅双星”，价格不低于240元。

面对这些问题，我们采取了几方面的办法。

- 讲真相。你要看真事，不被欺骗做明白人，就看新唐人。

- 用用户现有的正馈天线和接收机，加一个45厘米偏馈天线、一个双本振KU高频头、一个22K开关、4个F头，需要90元。用户保持原有收视节目，又能收看新唐人电视。关键是要讲真相并告诉用户多看新唐人电视台。

- 最好是安装“一锅双星”，不看中国台。

- 我们正在自己研制天线，45厘米偏馈天线价格控制在15元以下，成功后再交流。

- 为了让世人了解新唐人电视台，也考虑经济条件，多做一些新唐人电视节目的VCD光盘非常重要。光盘集合了新唐人电视的节目预告、新闻综合等，可以说是“新唐人电视的缩影”，而且要不断更新，内容做到及时、精炼、广泛、新颖，当然我们的主线是讲真相和推广新唐人电视。对于与讲真相有关的电视节目我们也选择制作成光盘，而且是真相光盘的主流。

- 近日试制成功的用120厘米正馈天线接收亚星3和W5，可以说是个突破，最起码已经安装正馈天线的用户再多加40元钱（高频头32元，22K开关5元，加上支架和线F头等），就可以看新唐人电视了。关键是要讲真相并告诉用户多看新唐人电视台。

以上是我们的一点经验和体会，智慧来源于大法修炼和师尊的慈悲加持。让我们用好吧，去救度世人。

请帮助推广，不足之处请补充指正。

补充：图中“挂窗帘用的铁管”用安装水暖用的“铝塑管”（图）（也叫“防冻管”外边是塑料皮，里面包一层铝管）代替，用最细的（内径一厘米多点），价格是每米1.7－2元。因KU段双本振高频头角度要调整时，铁管不能弯，用“铝塑管”既能弯，又很挺实。如果“铝塑管”内径略粗，可以在“卡子把”上缠几圈胶布加粗。这是我们刚琢磨的办法，很好用，希望同修更方便安装。对前文中“铁管”给大家带来的不便表示歉意。

用钢锯条拉口

一掰就断