江南数字卫星电视“一锅双星”对星办法

- 修改卫星及编辑转发器

| 卫星 | 经度 | 本振频率（低） | 本振频率（高） | 22K开关 | 转发器 | 下行频率 | 符号率 | 极性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中星6B | 115.5 | 05150 | 05150 | 开 | CCTV--1 | 03840 | 27500 | 水平 |
| 欧卫W5 | 070.5 | 09750 | 09750 | 关 | 唐（国际台） | 11334 | 06511 | 垂直 |
| 中新1号 | 088.0 | 05150 | 05150 | 开 | 唐（亚太台） | 03410 | 02222 | 水平 |

步骤：可在接收机出厂设置的卫星中选择除中星6B以外的卫星把它的原参数修改成“欧卫W5”、中星1号的卫星参数。即：选星---确定---菜单---卫星设置---修改卫星---确认---转发器键---编辑转发器---确认。

- 计算在本地对星时天线的方位角和仰角及使用的高频头型号

| 卫星 | 经度 | 本地经度 | 本地纬度 | 方位角 | 仰角 | 高频头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中星6B | 115.5 | 116 | 28.6 | 南偏东2.12 | 57.24 | C波段（3.7---4.2GH2） |
| 欧卫W5 | 070.5 | 116 | 28.6 | 南偏西65.6 | 30.33 | KU波段（9.75---10.60GH2） |
| 中新1号 | 088.0 | 116 | 28.6 | 南偏西48.5 | 45 | C波段（3.7---4.2GH2） |

步骤：在大张地图上用刻度尺测量并计算出本地的经度和纬度后按菜单键---卫星设置---对星指导---输入本地经度、纬度和卫星经度---确定。于是屏幕上就会计算出卫星在本地的方位角和仰角。

三、“一碟双星”的两个高频头与切换开关连接方法

| 卫星 | 极性 | 22K开关 | 高频头 | 高频头极化角 | 切换开关（F）头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中星6B | 水平 | 开 | C波段（3.7---4.2GH2） | F头左下45度 | LNB---A |
| 欧卫W5 | 垂直 | 关 | KU波段（9.75---10.60GH2） | F头右下45度 | LNB---B |

四、对星（“一碟双星”主收中星6B，偏收欧卫W5）

1、安装好天线构架及高频头与切换开关相连后，把切换开关输出信号（F）头用闭路线与接收机F头连接，而接收机又与电视机用AV线连接，电视机转换为AV视频。最后按“中星6B”信息键就可以调节天线方位角和仰角对星了。

2、在天线的馈源盘面中间牵一条直线，一头用胶布贴在盘沿的最高点，一头贴在盘沿的最低点，再在高频头支架上吊一根铅垂线下来与其形成的夹角就是天线仰角。

3、用指南针、直尺在房顶平整处用水泥钉划一条指向南北的直线，再在天线底座圆圈内牵一条直线，此线与上面牵的直线在同一垂直面上。以此与地上画的指向南北的直线形成的夹角就是天线的方位角了。

4、对“中星6B”时，屏幕上出现信号质量后就逐渐微调，直至信号最强，再进行确定----搜索。然后还要在天线底座架上塞一块80CM左右长、宽度适当的木板。并在木板上放10几块砖头压牢。

5、对好“中星6B”后就可以对“欧卫W5”星了。手持“欧卫W5” 高频头在盘面上寻找信号，当出现信号质量后，把高频头固定在自制三角架上，微调至信号质量最强，按确定键----搜索键。然后还可以把“欧卫W5”进行增加卫星---增加转发器---搜索。最后就可以删除“中星6B”、 “欧卫W5”之外其它所有的出厂设置的卫星了。

五、以馈源面直径1.2米的天线为例“欧卫W5”星高频头的位置：

“欧卫W5”星高频头在“中星6B” 高频头东偏北20度处，间距为34CM，与馈源盘面垂直高度为28CM，高频头对向馈源盘中心点东偏北60度、22CM处。

六、如何自制三角架固定“欧卫W5” 高频头：

用一根1米长的10号或12号铁丝中间段扎住“欧卫W5”高频头，然后把铁丝两头绑在原“中星6B” 高频头支架上。并在馈源盘东面支一根40CM长铝塑管支住高频头的铁丝就可以了。

七、为了安全起见，如天线在房顶比别的铁物及建筑物都高，应在天线边上立一铁竿作避雷针。为了天线更加隐蔽可用一块普通布料做一个罩子，把天线罩住（不影响接收信号）

八、所需备件：                                  九、所需工具：

1、数字卫星电视接收天线一套                      1、小电视一台

2、KU波段（9.75---10.10）高频头一个               2、扳手两把

3、卫星信号切换开关一个                          3、老虎钳一把

4、闭路线                                        4、刀片一把

5、闭路线接头6个                                5、黑胶布一卷

6、棉线2米                                      6、螺丝刀一把

7、10号或12号铁丝1米                           7、水泥钉一根

8、铝塑管40CM                                   8、记号笔一支

9、宽度适当80CM长木板及十几块砖头              9、长尺一把

10、指南针

11、量角器一个

12、铅垂线

13、长线插座一个

十、“一碟双星”虽安装稍有难度，但便于向常人推广，是一个讲真相很好的渠道。而大法弟子可直接安装直径60CM的天线接收“欧卫W5”信号也很强，可就是KU波段高频头较难买到，而接收“中新一号”卫星普通C波段高频头就可以了。可是直径60CM的天线信号很弱，收视不太理想，可选择120CM的天线收看。

十一：购买渠道：

ku双本振高频头:星宇视讯网络器材中心(广州)

双本振频头ku-LNB, 型号:ER784L  9.75/10.6MHz

电话:020-80596350

十二,图解

C高频头

两频头间距34CM

离锅面28CM

KU高频头

切换开关

图1  从正南看

图2  从正北面看