亚州3号卫星转星后的一锅双星调整（1.2米铁板锅）

文/张家口大法弟子  智慧（化）

为了广大用户少花钱又可用原有锅改造接收亚州4号，增加接收新唐人（接收频道达70个左右，主要有新唐人、中央1-10频道）等卫视，同时改装技术方法简单易学，操作方便快捷，有利于快速推广新唐人卫视，特推出此简易方法，供参考借鉴，并提出修改意见圆容完善。

一、耗材准备与改装成本

1、耗材：F头六个、KU双本振高频头一个、22K开关一个、12#（号）铁丝（或10号铁丝）180厘米一段、70厘米一段；30厘米×3厘米布条约一块、直径15厘米左右废旧塑料瓶一个（如雪碧瓶，调好后防雨用）。

2、成本：按批发价進耗材，共55元左右。（不含安装工钱和经营利润）

二、安装步骤

（1）先将布头缠在KU头上（有利于转动），再将180厘米左右的12号铁丝（或10号铁丝）从中间绕KU头缠两圈，将两根铁丝与KU头自转几圈拧紧固定，目地是使KU头与铁丝既固定又能转动以调整极化角。同时将70厘米12号铁丝（或10号铁丝）从一头绕KU头缠两圈并拧紧固定，这样共出现三根固定架，分别折曲成“S”型，其中180厘米丝的两头固定在锅的东边，两固定头相距40厘米左右，70厘米丝的一头与原高频头馈源架螺丝固定。

（2）调KU双本振高频头的位置

通过调整三个固定架的“S”型曲度将新加高频头KU头安装在原有高频头的正东上方，比原有高频头高出15厘米左右，两个高频头的口面中心距离为40厘米左右，但不一定平行。同时使KU头距其直射到锅面上的投影点距离约为48厘米，其投影点距锅边缘约为12厘米。

从南往北看

从正北往南看

三、调试

（1）先调准亚4卫星。

将原接收亚3卫星的105.5°由西南方向转至亚4卫星122°的正南方向,并将锅仰角抬头2-3°,为最佳状态.

亚洲4号卫星122°正南方向调星参数:

靓妆频道本振频率05150,  下行04139,  符号：27500,  极化：垂直,  22K开。

（2）调整W5新唐人卫星参数：

本振频率009750，下行11334,符号:06511,极化:垂直,22K关。

（3）调整三个支架的“S”型曲度，以调整KU头位置，再调整极化角至最佳效果。

这种固定新加高频头的特点是看上去很简陋，但可以通过调整三个S型铁丝支架如意的向各个方位灵活移动高频头至最佳位置。有调试方便，容易固定，防风防震之优长，可谓“活而不动，动而不变”

此方法为河北省张家口地区调试情况，仅供参考，谢谢圆容补充。

2007-8-23