卫星电视安装入门到精通

一、要想看卫星电视，应该具备这些硬件

（1）天线

天线通常也叫“锅”或“碟子”或“小耳朵”，尺寸大小不等，又有正馈、偏馈之分。不同星上的节目由于卫星位置和功率不同选用的天线尺寸和种类也不同。天线的种类实际很多，不过我们基本采用的是抛物面天线，作用是把卫星的信号汇聚到高频头上，以便供接收机使用

（2）接收机

现在基本上都是数字的。种类很多，牌子也不少，但分类基本就4种：

1、免费机器 （只能收免费节目，锁码频道收不到）

2、插卡数字机 （配合卡，可以收看锁码频道）

3、电脑卫星卡 （需要电脑支持，用软件解部分锁码频道）

4、模块机 （价格稍贵，需要模块和卡）

（3）高频头（LNB）

牌子很多，有配合正馈使用的C头，和偏馈使用的KU头。它的作用是把从抛物面汇聚的卫星高频信号降低成接收机要求的中频信号。

（4） 馈线

收看有线电视或者收无线电视信号用的75-5同轴电缆，馈线质量可很重要，一般天线和接收机的距离不要超过50米，否则信号就会衰减，如果馈线太差的话，30米的距离就会有信号衰减。所以一定要选择质量好的馈线。

（5）F头

馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用的接口元件，买机器经销商都免费提供的。

（6）收视卡

如果想看加密节目的话，使用卡机还需配收视卡，有D版和正版之分，正版价格高,一般为分半年、1年期限，超过时间要重新续费。D版收视卡没有任何收视保证，可是价格便宜，一般随机器赠送。

天线的选择

首先我们确定要收看的节目，只有确定好想看的节目才能知道选购什么样的器材节目在什么地方？ 打开寻星参数http://www.cnsat.net/ 这里是我国上空可以收看到的卫星和每个卫星上的节目内容，

频率在3.4-4.2GHz是C段节目，通常需要正馈大天线（直径1.2米-3、4米等）接收。频率在10.75-12.75GHz是KU段节目，通常需要用偏馈小天线（直径0.35米---1.2米等）接收。

正馈和偏馈天线有什么区别呢？它们不仅是大小的区别。偏馈称为"偏"，因为它是正馈天线的一部分做成的，也就是由于KU波段功率高，只需要正馈中的一部分就可以。一般偏馈均是一次冲压成型，而正馈多为分辨形式。正馈天线也是可以接收KU节目的，但是实际中KU节目小天线就可以 当然，如果您有条件安装的话，当然是天线越大效果越好。

高频头（LNB）的选择

高频头在卫星电视接收中所起的作用是降低频率和放大信号，卫星电视信号在无线电分类中属微波，频率都非常高，Ｃ波段下行频率为3.4-4.2GHz，Ｋｕ波段下行频率更是高达10.75-12.75GHz，只有通过高频头降频至950-2150MHz才能被数字卫星接收机接收。这个频率我们称之为中频频率。在高频头降频过程中，利用的是本机振荡，每个高频头的本振频率（以下简称本振）都是固定的，它是不可能随着接收机中输入的本振参数的改变而改变的，同样，每组电视节目的下行频率也是一个定数，而中频则是他们两者的差。

要接收KU波段卫视信号，除了必须用Ku波段高频头外，其它设备（卫星接收机、天线等）与收视C波段时相 比，并没有特别的要求。整个KU波段覆盖10.75~12.75GHz的频率范围，频宽达2GHz。由于频域较宽，所以 世界无线电通讯委员会将Ku波段划分了五个频率范围，即KI~K5。

为了接收上述各频段卫视信号，市场上出现了品种繁多、性能各异的KU波段高频头。首先是本振频率各不 相同，常见的有9.75GHz、10.25GHz、11.25GHz、11.30GHz几种。此外高频头还有单极化、双极化之分；单 本振、双本振之分；单输出、双输出之分。市场上还有一种C/Ku复合多输出高频头，真是琳琅满目。其实弄明白Ku波高频头并不难。Ku波段高频头除了工作频率高、结构尺寸小外，还有 一点与C波段高频头不同，就是其本振频率比卫星下行频率底一个中频。

在Ｃ波段，中频频率＝｜本振频率－下行频率｜；

在Ｋu波段，中频频率＝｜下行频率－本振频率｜。

选择Ku波段高频头，只要使欲接收的卫视信号下行频率与高频头本振频率之差落 入卫星接收机的输入频率范围即可。

目前生产的卫星接收机的输入频率范围为950NHz~2150MHz。这样选购高频头就 有了更多的余地。例如欲接收76.5度亚太2R星上12650MHz组节目，即可选用本振=11.25GHz（或 11.30GHz）的高频头，其中频率输出为1400MHz（或1350MHz），也可选用本振=10.75GHz的高频头， 其中频率输出为1900MHz，当然卫星接收机应满足950MHz~2150MHz的输入范围的要求。

关于KU波段高频头，目前有两种最常见的选择。一类是本振=11.25GHz（或11.3GHz）的双极化单本 振馈源一体化高频头，它可接收下行频率为 12***GHz的大多数Ku波段卫视节目。另一类是本振=9.75GHz/10.75GHz（或10.6GHz）的双本振KU高 频头，这类KU波段高频头可已接收 11***GHz~12***GHz的所有Ku波段卫视节目。

这里需要说明的是：使用双本振Ku高频 头时，卫星接收机的0/22KHz参数应作相应的设定，才能在切换节目时自动选取正确的本振频率。

高频头相关问题

卫星接收天线高频头有五种，分别是：

①     单极化、单本振、单输出高频头；

②     双极化、单本振、单输出高频头；

③     双极化、单本振、双输出高频头；

④     双极化、双本振、单输出高频头；

⑤     双极化、双本振、双输出高频头。

单极化高频头只有一根探针（垂直或水平），这种高频头只能接收一个极化方向的信号，如果要接收另一极化方向的信号，就要旋转高频头进行调整。双极化高频头有两根互为正交的探针（一个垂直探针，一个水平探针），可同时接收垂直极化信号和水平极化信号。

早前出品的C波段高频头，只有一根探针，它以高频头矩型接口的宽边和地面平行时为典型状态，作为极化角的“0”度，这时在接收垂直极化信号状态，要接收水平极化信号，就需要转动高频头，使矩形接口的宽边和地面垂直。如果要接收圆极化波，就需转动波导管，使其中的介质片呈向左的45度角或向右的45度角。

图8是一种双极化、双本振、单输出的C波段高频头，这种高频头里面有两个降频器同时工作，一个工作在垂直极化，一个工作在水平极化。本振也分为垂直极化本振和水平极化本振，因为使用不同的本振频率所以输出的中频也不同，混合后互不干扰，通常定义为垂直使用高本振即5750MHZ，水平使用低本振5150MHZ。C波段频率为3600——4200MHZ。因此水平极化节目的中频是950——1550MHZ垂直极化节目的中频是1550——2150MHZ，两种中频信号通过混合器合成一路信号输出。再通过功分器分成若干路给多台接收机收看，每台接收机只需通过选择不同的本振（如将垂直极化节目的本振频率设定为5750M，水平极化节目设置为5150M）就可以收到不同极化的节目。

打开双极化高频头前面的盖子向里望去，有两根短探针，这就是天线的振子，和地面垂直的那根探针是垂直极化振子，和地面平行的那根探针是水平极化振子。双极化高频头中的两根探针是互为90度排列的，一般是垂直振子在时钟面六点的位置上；水平振子在时钟面三点的位置上，这时是双极化高频头极化角“0”度位置。而单极化高频头中的一根振子，垂直在时钟面六点的位置上时是垂直极化角的“0”度，同样，单极化高频头中的一根振子，水平在时钟面三点的位置上时是水平极化角的“0”度。图9是双极化高频头的振子位置图。

对于双极化、单本振、单输出的高频头，这种高频头内设计了一个13V/18V的转换开关，当接收机通过同轴电缆向高频头提供18V的电压时，这个转换开关就让水平极化的信号通过，而当接收机向高频头提供13V的电压时，这个转换开关就让垂直极化的信号通过。具备这种功能的接收机，它的界面上都有一个“极化”选择的选项，这种高频头在某一时刻只能输出一个极化的信号。

对于双极化、双本振、双输出的高频头，高频头的两个输出端各自输出不同的极化信号，两个输出端要外接一个二选一的转换开关，此开关的接通状态是由接收机的0/22KHZ系统控制的，接收机通过对选择开关的控制，从而达到选择某一极化信号的目的。

对于双极化、单本振、双输出高频头，其每个输出端口均可输出水平、垂直极化节目，供两台接收机使用，在每台接收机中均可任意收看水平、垂直节目，不会对另一台接收机产生干扰，这种高频头不需要开关控制。

接收机的选择

1、如果你只想看免费节目那简单了，普通数字机就可以，而且价格便宜。

2、如果想看锁码的节目，那就要需要买卡机，配合卡可以看一些锁码台。

注意无论您选择什么卡机是都能看免费节目。

信号切换器

如果要安装多面天线（多星一机）的话，就要用到0/12V 、0/22K 、DS4切1等切换器，他们是多星同时接到一台机器里面的必要元件，我的观点2面以上就就选择DS开关。至于超过4面天线可以通过上述开关组合来成功实现。

反过来如果一星多机接收要选择功分开关进行信号分支，分为4功分，用于一星四。2功分组合可以实现一星2机或多机。

22K脉冲中频切换开关

0/22K开关是通过接收机发出的22k脉冲信号来触发电子开关来控制开关的切换，他们都是通过卫星天线的高 频头（LNB）与接收机的连接同轴缆传递控制信号，无需给开关单独走线。

22K中频切换开关有两个输入接口和一个输出接口。在22K开关中，有一个22KHz选频网络电路，它能检测出与接收机的连接同轴缆中有无22K脉冲，从而控制两输入接口的通断。两输入接口接两面天线的LNB(高频头)或者一锅双星的两只LNB(高频头)，接口ON(或是22K)对应22K脉冲开，接口OFF(或是0)对应22K关，输出接口连接收机。

22K脉冲中频开关最初并不是用于双星切换的，而是用于Ku波段双本振LNB(高频头)的两个高、低本振切换的。由于Ｋｕ波段的频率范围在10.7GHz～12.75GHz之间，其带宽已远远超出了接收机中频输入950～2150MHz的频率范围。为了能够使接收机能够覆盖整个Ku波段，故将Ku波段为分成10.7～11.9GHz和11.55～12.75GHz两个频段区间，分别对应使用LNB的9.75GHZ和10.6GHz高低两个本振，来达到整个Ku波段的接收覆盖。所以这种9.750/10.600GHz双本振LNB也称为通用高频头或全频段高频头。9.750/10.600GHz双本振LNB由22KHz脉冲信号来完成这两个本振间的切换。我们需要记住它的规律：低本振对应22K关，高本振对应22K开。

DisEcq中频切换开关

DiSEqC英文为Digital Satellite Equipment Control，直译为“数字卫星设备控制”，有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的标准，是用数字卫星电视接收机控制，发出指令集（控制指令）给相应设备，如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等。工作过程是数字卫星电视接收机内部在同步时钟脉冲配合下，通过与LNB高频头相连的同轴电缆线，经调制于22KHz频率上交替变化的数字信号串行转送相关控制指令。

DisEcq中频切换开关，它最初由飞利浦公司研制成功，它有四个输入接口和一个输出接口。开关的核心是一块CPU，它接收并译码由接收机传送过来的DiSEqC1.0指令码，控制四个输入接口所连接的四面天线切换。

安装

一、天线选址

天线前方不要有障碍物，建筑物、树木都会对卫星信号有阻挡，选好安装地点之后，考虑自己的天线如何安装，小天线一般都可以用膨胀螺丝固定在墙上，大天线要看什么固定形式，有立柱和盘式等安装形式。

卫星接收天线调整的三大参数

要进行卫星接收，关键点是卫星接收天线的定位，它包括：天线的方位角、仰角和馈源的极化角这三大参数。

1、  方位角

怎样确定卫星的位置

这需要点地理知识，我们的地球是近似圆的，我们把地球分成东西两个半球，它们的起点都是在本初子午线上，从起点往东依次从东经0度到东经180度，往西从西经0度到西经180度，所以东经0度和西经0度是重合的，同样，东经180度和西经180度也是重合的。我们中国是在东半球，所以，我们的位置都是东经XX度。而纬度的划分是以赤道作为0度，往南就是南纬，一直到南纬90度，就是南极点，往北从北纬0度一直到北极点北纬90度，我们生活的中国大陆都是在北半球。而我们用来接收卫视节目的卫星，一般都是在赤道上空的定点卫星（也叫同步卫星），它相对于地球是静止不动的，所以卫星的纬度是零度，通常只用经度表示卫星的位置，所有的广播电视卫星都分布在地球赤道上空35786.6公里的高空同步轨道的不同经度上，平时我们惯称多少度的卫星，这个度指的是地球的经线，卫星在地球上的投影称为星下点，它是位于赤道上，经度与卫星经度相同的地方。如亚洲3S东经105.5度，亚太2R东经76.5度。我们在北半球，所以卫星就在我们的南方，至于是南偏东还是偏西，要看它和我们的相对位置，如果你现在所处的位置是东经X度，卫星的位置是东经Y度，如果Y>X,那么卫星就在正南偏东的位置，反之，就在正南偏西。比如，我现在所处的位置是东经121度，亚太1A东经134度就在我的东边，亚洲3S东经105.5度在西边，亚洲2号100.5度更往西偏。至于偏多少度以及仰角是多少，现在有不少小程序，只需输入当地的经纬度和卫星的经度数据就可以给出，有些接收机也有此功能。还有个极化角，就是高频头相对于标准位置（对于C头，0 刻度一般处于上下左右四个点，不同厂家的位置可能不同，ku头，0刻度，或箭头指向正上方）所旋转的角度，顺时针为正，逆时针为负，理论上，大凡正南偏东的卫星，极化角都是正的，偏西的卫星，极化角都是负的，但极化角只是个理论值，实际操作时还要进行细调。

2、  仰角

仰角是接收站所在地的地平面水平线于天线中心线所形成的角度，如图2所示。

仰角的调整最好是用量角器加上一个垂针作成的仰角调整专用工具进行调整。

方位角和仰角的调整顺序是，先调整好仰角，在调整方位角。

3、极化角

国内或区域卫星一般都是线极化，线极化分为水平极化（以E‖表示）和垂直极化（以E⊥ 表示）。地面接收天线极化的定义是以卫星接收点的地平面为基准，天线馈源（或极化器）矩形波导口窄边平行于地平面，则电场矢量平行于地平面，定义为水平极化；反之馈源矩形波导口窄边垂直于地平面定义为垂直极化如图3所示。

地面接收天线与卫星辐射电磁波必须满足极化匹配的条件，即水平－水平，垂直－垂直。假定卫星波束中心与卫星同经度，那么与星下点同经度（但纬度不同）的非星下点接收天线能很好地与卫星辐射电磁波匹配，而与星下点不同经度的非星下点接收天线的极化必须旋转一个角度（即极化角，这个极化角也等于星下点的接收天线所在的地平面与非星下点的接收天线所在的地平面之间的交角）才能与卫星电波相匹配。如图4所示

极化角的调整

在实际的极化角调整中，可分二步走：

ａ.粗调：先按计算所得的仰角、方位角和极化角调整天线指向及馈源旋转角度，使仰角、方位角最佳并锁定天线指向。

ｂ.细调：用卫星接收机中的信号强度指示条等方法精确调整。

自带的信号检测功能的接收机，当进入安装调试功能界面时，会显示两条指示条。一条称为信号强度指示条，其值用%来表示，另一条称为信号质量指示条（称为C/N指示条更贴切些），其值也是用％来表示。信号强度指示条用来表示接收机与馈源链路的好坏情况，与是否接收到信号无关，此指示条可用来检测接收机与馈源的连接是否正常和馈源是否有故障。信号质量指示条使用来表示接收到的信号的好坏，它是天线调试的主要参考依据。当接收机锁定信号，即信号电平已达门限值，就能顺利地解码出图像。

极化角调不准确的话，节目质量可会受到很大影响啊，KU极化还好一点，可C极化调不好的话，可能根本就调不出节目来。

先说KU高频头上都有一个标志，KU高频头标志向上就是零度位置，或者是F头指向右下45度的时候是0度，逆时针旋转为负，顺时针旋转为正。那么C头呢？C头的极化角看头上的0刻度，大多高频头0刻度水平的时候为0度（也有不一样的，有垂直是0度的），比如我们就让0刻度指向东吧为0，然后顺时针为正、逆时针为负。

安装用到的工具

量角器、铅垂（重物+细线），指南针、改锥、扳手、钳子、剪刀、小电视、电源线

记录所需参数

准备一张纸上面写下你需要调的卫星所需要的三个角度和这颗卫星上节目的信号最强参数（用于寻星），最弱参数（用于细调达到最佳效果和固定）。

实际上无论用什么机器调星星，无非大家要了解下面几个内容：

1、设置正确的降频器本振（也就是高频头本振，一般KU头是9750、10600、11300、10750，C头是5150，单位都是MHZ）

2、输入正确的卫星节目参数

调星应该注意的内容：

1、一定要先调好天线仰角,高频头的极化角度也要大概先调准确。

2、然后找到正南后，找到大致方位角来回慢慢调整（切记不要着急）

3、 根据信号强度/信号质量、信躁，先强后弱来调整。

首先选择信号强度较高的频道，如76.5度星的西藏台：12374H 05660

粗调便于确定天线大致位置。然后选择信号最弱的频道，如76.5度星的12530H30000一组，细调三个角度以尽可能收到更多的节目，并确保收视效果。

4、反复调整天线的方位和仰角，直到信号质量最好。

5、最后慢慢调极化角，使信号质量、收看效果最好！

补充介绍：

A、75CM天线角度差大概20度左右，60CM角度差大概24度左右

B、一定要先把高频头极化调成基本正确的位置（C头更重要）

C、仰角一般不可能第一次就调节的非常好，所以第一次在大概位置来回转方位角度的时候没有信号质量（信躁）的话，我们就增减一下仰角，然后再来回寻找卫星，直到出现信号！

D、出现信号后，强弱信号对比输入后，仔细调整3角达到所有信号都可以下来后，就固定天线！

如果没有问题的话，这么做基本大功告成，

正确处理仰角方位角与极化角这三者关系呢？

1.三角中其实仰角最易定,也是最关键.测量仰角的仪器不易受干扰,容易测准且误差小.因此在查得仰角后,先把仰角固定。

2.方位角最易受磁场影响,也不易测准.但卫视实际接收时方位角有一定的调整范围.调试时只要进入这个范围,都能收到信号。

3.极化角在卫视实际接收时也有一定的调整范围,调试时只要进入这个范围,也能收到信号.因此不必去刻意测量极化角,只要大致调准就行.

4.所以只要调准仰角[最易调准,不易受干扰],大致调准极化角,然后在大概的方位角范围内左右寻找信号.

5.寻找到信号后,细调方位角仰角与极化角至最佳.

补充

正装还是倒装天线

对于正馈大天线来讲就没有这些内容了，也就是说正馈不存在正装倒装的话题，您只需用软件计算出来的参数直接调就可以了，但是偏馈小锅下面的内容您必须要看了。

偏馈仰角的计算:

其中75CM的角度差是16度，60CM天线角度差是20度。那么这个角度差怎么用呢？

正装偏馈天线调仰角的时候要从软件计算出来的角度上减去20度（60CM天线），比如您地区收76.5的时候软件计算的卫星仰角是38度，在安装调试测量的时候应该把天线的仰角量成38-20=18度 .倒装测量的时候是在软件计算出来的卫星仰角角度上面要加上角度差，比如计算是38度的卫星仰角，这样在调星的时候就需要测量38+20（60CM天线）=58度。注意：偏馈无论正装还是倒装极化角调整是一样的

倒装的优点是可以降低天线高度。

转发器：装载于卫星上具有收、发两用功能的无线电中继设备，它能把接收到的微弱无线电信号经放大、变频后再发出去。

极化：利用一个天线在同一频率上传输两个互相垂直的极化波的目的是增加一倍的电视、广播。接收天线的馈源分离出这两种不同极化波，如水平H或者垂直V极化波，或者右旋、左旋极化波。

PID码：PID码是英文Packet Identifier的简称,是包识别码的意思。电视信号上传至卫星首先要对音视频及数据信号进行编码,用MPEG-2标准压缩成PES包,再将PES包转换成长度为188字节的传送TP,它代表每帧画面的信息量。在188字节中,用3B来表示包开始前缀,

以1B来表示包标识,2B表示PES包的包长度,剩下的是实时压缩的活动图像声音等可变PES包,PID在传送包的包头上。有时运行商可以借助位于传送包包头上的,具有固定长度的包识别信息PID,从传送流中重新赋于新的PID值,这个新的PID代表的传送流就不会被接收机识

别,接收机也就接收不到信息。PID码不是真正意义的加密,这样靠改变PID值来加密是不可靠的,真正的加密需在传送包中扰码。

DVB-S是指卫星数字视频广播；

DVB-T是指地面数字视频广播；

DVB-C是指有线数字视频广播。

ＣＡ机是指直接插收视卡的接收机，因而不能转换加密格式，只适用于一种加密系统。如帝霸901、百胜3900、同洲2000E等。

ＣI机是指通过模块（ＣＡＭ）转换加密格式再插收视卡的接收机，适用于多种加密系统。如Strong4355、迪加通611S系列等。

AllCAM是用于多种加密系统的模块,直接与机器主板连接，外接读卡器，多用于老机器，如目前流行的9500S上用的模块。

MagicCAM、FreeCam也是用于多种加密系统的模块，通过插槽与机器连接，多用于CI机。

由于AllCam、MagicCam等模块能够兼容多种系统，其所用的收视卡也必须能够支持多种系统。常见的FunXin1类文件就是用于8515卡的写卡文件，DS9则是用于876的写卡文件，通常都由两个文件组成，一个系统文件和一个数据文件

加密系统和卡机的种类

锁码频道的加密形式

（1） VIACCESS法国电信2代系统

一般76.5，113，138，采用此系统加密。

百胜2500/3000/3900/9800等VIACCESS法国电信2代系统，主流机型配合AP6 D卡，可以解76.5上Tvbs一组、成人一组锁码频道。

（2） IRDETO爱迪德系统

一般110.5和78.5，采用此系统加密。

火箭机/银河等IRDETO爱迪德系统配合国内卫视卡 ，可以解110.5上面的国内平台，没有几个台

（3） NAGRA 南瓜系统

146采用，南瓜系统的机器，比如航科410南瓜系统、太空机等配合D卡节目现在都可收视。

（4） 还有（105.5）,comax等锁码系统配合专用机及正卡使用

卡机的种类

（1）单系统卡机：百胜2500/3900等配合相应系统的卡只能解一种编码系统的节目。

（2）多系统卡机：比如航科410支持多系统，自己可以DIY成ngara、irdeto、双viaccess、irdeto+viaccess等中任意一种系统，几乎适合现在所有锁码形式。其中收视卡要写成410可以适用的。现在的430/E911S/961等都是同时支持3个系统甚至更多的机器也有。