用卫星天线接收新唐人电视台的一点体会（附图）

去年回家过年，突然萌发想看新唐人的新年晚会，于是马上行动起来，到市场上买了个45cm的小锅(45元),双本振高频头(35元),家里有一台诺普斯卫星接收机.

都准备好了，下面动手装天线，要想牢固一点打上四个膨胀丝。因为没电锤打孔，我找了

一块小木板，用四个螺钉把天线固定在木板上，再用四个水泥钉把木版钉在屋顶上。

装上高频头，接上信号线，就可以调试了。（以前看到别人一般都装的60的锅和75的锅，担心45的锅接收效果不好，相反装上后效果很好，打消了我的顾虑之心。）

我到哥哥家借了一个70-80元的小黑白电视，接好接收机和天线就可以进入实际调试。

打开接收机，按一下菜单键，选中节目编辑按OK，再选增加节目按OK，设置本振

频率09750MHz，下行频率11334MHz，符号率06511k，极化方式 垂直，别的不用管。

下面开始调节天线，方法很简单，把天线朝向正西，再调整仰角，从最下往上调，看着电视上的信号质量有没有变化，如果没变化，把天线往西南摆1-2度，继续调整仰角，看电视上信号有没有变化，这样一直找下去，找到信号为止。熟练后再不需要任何工具的情况下五分钟搞定。角度在西南45度和正西之间，天线基本上快垂直了。如上图

诺普斯卫星接收机接收门限很低，信号质量达到11%就能正常收看。

上图是下雨天接收的电视图象。