1.2米正馈天线主收中星6B偏收W5成功

河北省北部(东经115度,北纬40度),在主收115.5度中星6B的120厘米正馈大锅上,安装一个KU双本振高频头(高斯贝尔28元)偏收W5新唐人,获得成功,接收效果很好。

中星6B的调试很容易。用信号最强的福建台，（下行频率3706，符号率4420，水平）。

W5也不难调。因为这个支架非常好用，KU头可以上下、左右滑动，任意调节，准确定位，而且结实，稳固。

支架的制作也很简单。它的关键部件是一个定位滑钮，自行设计，请别人制作的（3元钱）。

再就是几条8号粗铁丝，自己用钳子拧个小圈，刚好穿过螺丝。

KU头和C头之间约43厘米。

一定要注意ku头极化角的调节，这一点非常重要。我们本地W5的极化角约为－40度，这在正焦接收时是对的。但在副焦接收时极化角就有很大变化，约为0度。不同品牌的KU头F头方向不同，但都是0度。