中国大陆东北地区西部（W5弱视区）正馈天线（圆锅）一锅双星（主收亚洲3s，偏收W5）接收新唐人电视技术

作者前言：此套安装技术表述的是整个试验安装过程，还是一个不太完善的东西，仓促之间拿出来，意在抛砖引玉，希望能有更多的人参与，最终目地是要找出更简捷，更快速的安装方法。本人利用此方法即将完成一锅多星新唐人本地版，我想它也能适用于中国大陆其它地区。

一、安装特点及注意事项

1、选择正确的安装地点及注意事项（特别重要）

摆放圆锅面的地点，要两颗卫星的信号都能良好的接收到，特别是W5卫星方向，尽量开阔，不要有障碍物。如有小树、高围墙等虽然在强信号时间段，有的地点能正常收看，但在弱信号时间段，根本收不到任何信号。

用指南针找出亚3s、W5两颗卫星方向（注意：用接收机上的对星指导计算出的W5卫星方位角小于实际的方位角，大约10°）。

使用指南针注意事项：一定要把铁锅面、铁器、有电磁辐射的东西拿远点或断电。如手机、通电的小电视、接收机等。如果所选安装地点是钢筋混凝土捣制的屋顶或地面，一定要用砖等垫高30厘米左右使用指南针。否则因导磁物体的干扰，得出的南北极方向是偏的，由此得出的卫星方位角也是偏的，从而调不出信号，本人初期调试安装新唐人（Ku锅），多次遇到这种情况，浪费了很多时间。

如白天安装，因光线明亮、黑白小电视看不清图像，把小电视屏朝上放在凳子上，用深色衣服盖住屏，只留一条缝露出信号质量栏目，凳子放在锅面东侧身边，就能清楚看到所显数据。（指调试新唐人）

调试C频段节目应注意的事项：

最好用中央1台做寻星台，因此台信号最强。把此台信号质量调到最高后，其它节目几乎全下。如直径1.0米～1.2米的圆锅收台少或个别台质量差，细调C高频头的极化角和在馈圆盘上的颈向距离（调信号焦点）就能解决，天气晴好时，除一、两个中文台时有时无，凤凰卫视等中文台都能保证每天24小时正常接收。

注意：调试C频段节目信号质量最高值，锅面底座大约有5毫米的左、右方向活动范围，一定要调准。因为下一步的新唐人将在此基础上调试安装。否则搞出的KU频段安装数据，即使在你本地也有偏差。

找到合适的安装地点后，锅面底座下的地面得是非土质的硬地才行。如是土质松软地面，一定要用宽的长条木板或石板等垫底下，调试好亚3s卫星节目后，在底座铁环上面再铺几块长木板，用石块、砖等压牢，否则因自身重量和风雨天气，锅面底座极易下沉或偏离，将导致锅面的仰角和方位角偏离，对C频段节目影响不太大，但对于Ku频段上的“新唐人”影响最大，有时偏几毫米都能使信号质量变差甚至完全消失。

我地长年多风且有时风速较大，本人对锅面采取了一些加固方法。完成上述一系列步骤后，用手电钻在锅面底座的调节拉杆上下杆交接处，打一个3毫米圆孔，拧进一个螺丝钉（起定位销作用），或用一个合适直径的长铁钉弯一个直角，穿进一个直角边，把另一直角边贴在拉杆壁上，用细铁丝绑牢。再从锅面外沿的上、下、左、右等处多打几个3毫米圆孔，然后用18号镀锌铁线（1.2毫米）把锅面外沿和底座铁环之间拉紧（松紧要适度，不要太紧也不要太松），尽量多拉几条。

还有一点要注意：把锅面上所有连接点的螺丝一定要提前拧紧，这样整个锅面就能构成一个整体，即使风速较大，也能保证长年稳定的接收“新唐人”。

2、这种安装方式的特点

本人在调试安装过程中，发现了这种一锅双星接收“新唐人”的许多情况，这也是安装者需要克服的困难。

正馈天线（圆锅）尺寸型号很杂。按材料分，主要有铁板和金属网两种；按结构分，有分体组装、一体两种锅面。因厂家不同，生产的锅面尺寸、锅面深度等各有差异，即使同样直径的锅面，因锅面深度不同，使得Ku高频头距离C高频头的位置变化也很大。这种一锅双星对Ku高频头的位置，极化角要求非常准确，有的锅型偏几毫米，新唐人信号质量就大减，甚至消失。

变形的旧锅面和分体组装锅面，因装配工艺质量不同（瓣与瓣之间的紧凑度，高低不平），特别是Ku高频头使用的锅面东半部，即使同样型号的锅面，Ku高频头的位置也有微小变动。

在实践中，如遇到变形的旧锅面，只要把没变形的部份改到锅面的东半部（主要是中部，Ku高频头使用的范围）一样能正常的接收新唐人，只是C频段节目减少了。

鉴于上述的各种情况，本人采用的螺旋寻星法配合螺旋寻星安装架，彻底解决了安装难的问题，整个调试安装过程实现了单人操作，确保了新唐人高质量的长期稳定的接收。

二、如何调试安装新唐人

（一）、如何寻星及调试安装具体步骤

在亚3s卫星调试安装好的情况下，连接设置好Ku双本振高频头及新唐人的所有数据后，调试者站立在锅面东半部前面偏东位置（ 以挡不着W5卫星信号为准）。手拿Ku高频头冲向锅面，在C高频头的右上方（时钟面约2：30位置）和C高频头拉开一定距离（参考照片），以螺旋方式，由内圆向外圆、由低到高，缓慢转动Ku高频头，Ku高频头极化角在时钟面5：30～6：00位置（只限本地），在中国大陆其它地区我猜想在时钟面3点～6点位置范围。会很快找到新唐人信号，这时用左手拿住Ku高频头别动，右手拿钢卷米尺量一下C高频头东边（C高频头与馈圆盘交接处）距Ku高频头东边（颈部中间）的距离（第一次量尺）。

注意：找到信号后先不要进行安装，一定要找到信号质量最高点（即信号焦点位置），才能保证新唐人每天24小时正常接收。否则弱信号时间段早8点之前几个小时，新唐人信号质量非常差，甚至无信号。

然后在找到的信号位置的四面八方，加上上下，反复多晃动几次Ku高频头，看一看调出的新唐人信号质量数据最高能达到多少（接收机品牌不同，所显信号质量数据高低偏差很大），直到找准信号焦点为止。用上述方法再量一下两个高频头之间的距离（第二次量尺）。这个过程是较费时间的，一定要有耐心（注意：从早上到中午12点新唐人信号质量是逐渐升高的，中午12点以后，信号质量比较稳定，几乎一直保持最高值，指天气环境较好的情况）。

根据得出的Ku高频头位置，在锅面上组装好螺旋寻星安装架及Ku双本振高频头，《如何制作使用螺旋寻星安装架》一文有详述。调节三个支架臂的长度，操做操作杆，找准新唐人信号焦点，以此时Ku高频头方向与螺旋自然伸展方向一致最佳（便于固定拉线），这个过程有时得反复好几次才能把三个支架臂调到合适位置，也较费时间，一定要有耐心。找准信号焦点后，用一段20厘米长细铁丝把操作杆绑牢在螺旋上，然后开始固定Ku高频头拉线，顺序是先用两根拉线拉开一定距离绕在支架上臂上（北侧），一根绕在支架左臂上（西侧）；一根绕在支架的右臂上（东侧），套上Ku高频头夹具，固定好现场制作的三根支架《如何制作安装KU双本振高频头夹具和连接支架》一文有详述。

注意：整个安装过程要随时监看小电视，及时调整 Ku高频头的角度和位置，使其信号质量数据保证在最高值（信号焦点位置）。记录好安装架三个臂与锅面固定点的距离和两个高频头之间的准确距离（第三次量尺）。最后拆掉安装架，用22K开关和合适长度的馈线把两个高频头和接收机连接好。22K开关LNB-B（OFF）端接Ku双本振高频头，LNB-A（ON）端接C高频头，另一端接往接收机。然后把馈线理顺，在合适的位置用细铁丝把馈线绑牢，整个安装结束。

（二）解决故障的方法及安装调试时间应注意的事项：

最好在早晨8点以后调试安装，因8点以前几个小时新唐人电视信号质量偏低，调试有一定难度，但用灵敏度较高的接收机一样能调试成功。如福州产的卓异系列接收机，早晨8点以后信号质量逐渐升高，新唐人节目很容易调出来。

有的锅型能一次安装成功，有的得两次才能成功。如安装好的新唐人一到早晨就没信号或信号质量很差，老出马赛克，等过了早8点之后，信号质量又非常好。目前发现有两种情况：

1、锅面安装地点地势过低，W5卫星方向有部份障碍物，如居住房屋的院内，W5卫星方向有不太高的围墙、房屋、小树等，导致强信号时间段能接收，弱信号时间段就接不到。解决的办法是架高锅面，改变安装地点。

2、Ku双本振高频头的极化角和对着锅面的角度没在最佳位置。

① 先把Ku高频头的极化角在5：30～6：00位置细调（以在5：30～6：00中间位置最佳）。

② 再把Ku高频头对锅面的角度或上、或下、或左、或右微微变动一下，新唐人节目信号基本能恢复正常，但不一定是信号焦点的准确位置。

③ 改变Ku高频头和锅面的距离，看能不能把信号质量调高。先调整KU高频头在夹具上的颈向距离，再调东侧和北侧支架的长度（调U形孔端），一般就能把新唐人的信号质量调到最高值（即准确的信号焦点位置）。

注意：都是毫米级的微调，在第（1）步完成的情况下，第（2）、（3）步要互相配合才行。排除故障后，再量一下C高频头东边（C高频头与馈圆盘交接处）距Ku高频头东边（颈部中间）的准确距离（第四次量尺）。这个数据就是此种锅型在本地通用的安装准确尺寸。在实践中，我发现每一种型号的圆锅，Ku高频头对着锅面的角度都不同，请参考已发表的照片，到目前本人还没能解决准确的表达方法。

此种安装方式，在我地直径1米～1.5米的圆锅，W5新唐人和明慧广播等节目7月份的每天都能正常接收（天气晴好时），在每年的弱信号时段和其它月份不知收视效果如何。

特别注意：处理上述问题一定要赶在早晨8点之前，也就是信号质量最低、发生故障之时进行，因信号弱时能正常收看，信号强时就更没问题了。否则就得等到第二天早晨。处理这类故障最好要用灵敏度高的接收机来调试，这样能把Ku高频头调整到最佳位置，如福州产的卓异系列接收机就很好用。

在具有了每种锅型的各项安装数据，等熟练以后，安装速度会越来越快。

三、对中国大陆其它地区的建议

中国大陆各地试验安装，我建议先从直径1.2米圆锅开始，然后再试直径1.5米和1.0米的。因本人在实践中发现，直径1.2米的圆锅收视新唐人效果最佳，基本是一次试装成功，直径1.5米和1米的圆锅次之。三种锅型试装成功后，根据已掌握的经验，其它各种型号的圆锅调试安装就不成问题了。

中国大陆北方的新唐人“弱视区”一锅双星接收新唐人成功了，南方各地“强视区”我想更不成问题。目前本人暂时研究到这种程度，多少能给中国大陆各地新唐人的安装提供点借鉴。

本地的一锅双星（亚3s、W5）、（亚3s、中新1号）和一锅三星（亚3s、W5、中新1号），能成功收视的所有尺寸正馈天线（圆锅），新唐人电视中国大陆地方版将陆续发表。（亚3s、中新1号）一锅双星亚太新唐人，主要是针对因地理位置无法收到W5新唐人的地方。

我衷心希望中国大陆其它省份这三颗卫星新唐人电视地方版尽快出台，希望大家共同研究，想出更好、更快的办法，尽早能让更多的中国大陆民众得到新唐人的福音。

编号：(亚3s、W5)双01

直径1.44米铁板分体组装锅(锅面深度215毫米)1个；C高频头(直径65毫米，长160毫米)1个；Ku双本振高频头(颈粗40毫米，长107毫米)1个； 22K开关1个。

怎样测锅面深度：分体组装锅外沿都有现成的安装孔，把平分整个锅面的两个孔之间用细软线拉紧，用钢圈米尺量锅面内表面中心点距细软线的垂线段长度。

怎样测锅面直径：锅面的直径为锅面口的平分线，以锅面的有效反射内表面为准，锅面外沿不算。

亚洲3s卫星调试好后，锅面指向西南，Ku双本振高频头在锅面上的具体位置如照片所示：全景图、俯视图、仰视图、正面图。

全景图  （1.44米）

因照片反映的是平面图，实物是立体图，导致A、B、C参考点视觉位置不协调，各点之间的距离不成比例。

俯视图（1.44米）

仰视图  （1.44米）

正面图（1.44米）

C高频头东边（C高频头与馈圆盘交接处）距离Ku高频头颈部东边（中间部位）约435毫米。Ku高频头略高于C高频头，Ku高频头尾部略向东偏。即Ku高频头中心轴线与C高频头中心轴线构成一定夹角。Ku高频头的极化角为时钟面的5:30分位置（可调范围5:30 ~6点位置）。

1、怎样做参考点及应注意的事项（以下尺寸仅供参考）：用线坠儿吊出C高频头中心轴线垂线与锅面沿的交点A（南），以A点为起始点，逆时针方向以直线段900毫米间距，在锅面外沿上依次定出B点（东）、C点（北）。三个参考点与Ku高频头前端面中心点O距离依次为AO（1040毫米）、BO（578毫米）、CO（670毫米）。在保证C频段所有节目最好的情况下，一定要把C高频头调整到锅面的中心，使C高频头中心轴线垂直于锅面正中心最佳。然后再做垂线，这样才能保证参考点准确。

2、Ku高频头螺旋寻星安装架安装尺寸（仅供参考）：《如何制作使用螺旋寻星安装架》一文有详述。

在上文提到的参考点B、C处锅面外沿上各打一个直径6毫米的圆孔，供固定螺旋寻星安装架两二根支架用，另一支架固定在C高频头馈圆盘螺栓连接片上，为D点。尺寸都以螺旋三个连接耳中心为始点，三个支架始点距离锅面上安装点最长架C点（北）900毫米，中号架B点（东）800毫米，最短架D点（西）620毫米，再从B、C点附近各打一个6毫米圆孔，供固定Ku高频头支架用。

3、Ku高频头夹具与锅面连接支架的安装尺寸（仅供参考）：参考照片

东侧支架：夹具东侧臂中间安装孔，距C高频头馈圆杆锅面沿安装孔，中心间距为568毫米;锅面沿安装孔与参考点B，中心间距直线段为140毫米。

北侧支架：夹具北侧臂中间安装孔，距锅面沿原有安装孔，中心间距为662毫米;原有安装孔距参考点C，中心间距直线段为80毫米。

西侧支架：夹具西侧臂中间安装孔，距C高频头馈圆杆固定螺栓孔，中心间距为345毫米。

Ku高频头夹具三条臂上中间安装孔准确位置及安装架的结构，《如何制作安装Ku双本振高频头夹具和连接支架》一文有详述。

4、收视情况：此种锅型一锅双星亚3s卫星节目全下， W5卫星新唐人电视和明慧广播等节目每天24小时都能正常接收。