成都调试W5新唐人心得

前几天看了同修在明慧网上发表的调试新唐人电视的文章，也想自己安装一个，于是就事先在网上找了许多关于卫星电视天线安装的文章来学习，并到明慧下载了许多关于卫星安装的文章，然后细细研读，这样就做好了安装的知识准备。接着到城隍庙去买回各种设备(买设备时，商家是没有摆放在外面买的，因为共产邪党的原因吧，只要到那些卖电视天线的铺子的地方都有卖的)，包括：成都百昌双本振O.S22M高频头、斯威克75CM偏馈锅、天成接收机、商家送了10来米天线馈线。另再买一个学生用量角器、三角尺。自己准备一把长一点的直尺。（大概说一下价格，双本振高频头50.00元，锅95.00元，接收机130.00元）

指南针自制：用一个大缝衣针，在一个磁石上擦几下就行，然后在中间位置系上一根细线，越细越好，越细对缝衣针反作用扭矩更小，针指向南方就更精确。

水平仪自制：用一个圆柱形茶杯或玻璃瓶，都要能盖严，不能漏水，装上水到要满时，留一点空气在里面，盖严盖子平放就是一个水平仪了，只要气泡在中间位置就表示水平了。

回去后，当天晚上没有安装，而是看资料，第二天开始安装。

1．组装天线

打开包装盒，根据图纸组装好天线，一看这个75CM锅是一个地盘式锅，如下图：

图一

经过我的使用，这种地盘式天线对于旋转方位角不方便，转动的时候整个三角盘都在动，没有一个中心点。

2.电气连接

接下来，把高频头安装到支架上，把接收机与电视机相连，就是把一个黄色莲花插头接到接收机后面的VIDEO接口，另一头接到电视机后面的标记IN那一排插口的VIDEO接口上；一个红色莲花插头接到接收机的AUDIO红色接口上，另一头接到电视机后面刚才接黄色头旁边AUDIO红色接口上，如果你还有一根莲花插头的话，还可以把剩下的一个白色孔接上，变成双声道接入。这时把F头与馈线两端连好，再把高频头和接收机通过馈线连好。这样整个电气连接就完成了。

3.准备工作

A．先用自制指南针找到正南方向，然后想办法把这个指向方向与墙面的角度画出来，量出这个角度，就算出了墙面相对正南方向的角度，我这个墙面是指向南偏西32度。

B．我观察了一下我偏南方向的窗方向，外面是一条街，宽度大概是15左右，我在7楼，属顶楼，对面楼房也是7楼，这样对面房顶就比我家高出约3米多近4米，加上对星位置前方还有一个移动站架，很高，我担心信号会被阻挡，用一个直角三个尺（有30度角的那一个）的30度的那一个角对向自己，30度角正对的直角边在窗玻璃上，眼睛对着向上的一个边往前上方看，结果是天空，没有被挡住。

C．我的窗户下沿到地面110CM，所以我要把天线垫高，才能使天线对向窗外，还好，我家这个南偏西的窗户单个窗户宽度为75CM，对于收信号有利。方向如下图：

图二

D.根据本地经纬度计算本地位置的方位角、仰角、极化角

城市      经度        纬度          天线仰角      天线偏角      天线极化角

成都      104.06      30.67          39.05           52.44          42.99

4．调试

这个过程真是磨心啊！因是第一次调试，没有任何经验，结果这一天下来都没有调试成功。

我先把两个高约40	CM的小凳放在上图的桌上，再把天线放在小凳上，先调仰角，根据资料，75CM偏馈锅正装仰角要减去20度，结果我把仰角度调到20度，从一些资料上找到的极化角和算出的极化角都是42.99度，实际应该是-42.99，这个角度不对我一直没调出来。这两项做好以后，就开始把电视机及接收机开电。用接收机遥控器首先打开任一频道，按“MENU” 键進入，调出设置窗口，（这个步骤请看说明书），输入以下内容：

本振频率：09750   （输两次）

下行频率：11334

码率    ：06511

极化方向：垂直

22K     ：关

DisEqc  ：关

V-PID   : 0033

A-PID    :0034

PCR PID  :0033

看见信号强度为66%，但信号质量为0%~1%

转动天线底盘调试，结果不论怎么调试都不行，从下午4：00调到晚上10：00都没有成功，在调试过程中，没有发正念，但是不断地告诉自己，不要急、不要急、不要急！结果没有调出来，心性还是没有把握好。调的过程中，移动的幅度太大，没有做到一点点、一点点移动。

后来我就放弃调试，坐下来看资料，看是否我在哪里出了错误。第二天，早上的发正念我就加了一念，铲除阻碍我调试成功的一切邪恶，而我也明显感到有共产邪灵干扰。早饭后我继续调试，还用原来的方法，把仰角调到20度，极化角调到43度，（因为正确的极化角为-43度，而我用正43度来调，这时高频头出线端几乎与地面垂直），这次调试当然又失败了。我分析了一下，怀疑是馈线的问题，就到市场上高价（2元/米）买了10米质量好的馈线，换上后又试，这时信号强度由原来的66%一下子变到了72%，我就以为是馈线问题，又开始调试，还是无论怎么调都不行。我开始怀疑是接收机的问题了，因为我看了一个同修的文章，说有些接收机被邪党动过手脚。于是我就到商家那儿换了一个亚视达接收机（回家后才知道是海克威贴牌，不是正版亚视达），（我们去买设备时，一定要同商家讲好，不好用或不行时可以调换）回家后连好，但是这次我没有马上就调试，下午的发正念时间到了，我就发正念，同样铲除阻碍我调试成功的一切邪恶，并请师父加持。之后我又开始调试，但这次我想到了可能是天线底部不平，旋转的时候就会导致仰角也发生变化，所以就找了一块木板放在上面，如下图：

图三

先用自制水平仪测最下面黄色桌子的水平，如果不水平，则把此桌子垫水平，然后放上两个板凳，再在上面放上一个木板，又对此木板测水平，不平时垫平，使木板达到水平。然后在木板上画上下面图4这样的角度线。

图4

图中卫星方向就是天线要对向的方向。

在天线的的侧面上支杆的位置把挂有小重物的量角器用透明胶带粘上，量角器直边与锅面平行，如下图5：

图5

然后把锅端上木板，把底盘前下边的底边中间孔放入钉好的钉子上，把尾端转动方向，让天线对向卫星方向，把仰角调到39-23＝16度左右，如上图。由同修提供的一锅双星的动画中得到成都的极化角为-43度，因此把高频头反时针从0度转43度左右，

（高频头上有标记，高频头夹具上有角度刻度，把标记对向0度就是高频头极化角0度）。如下图：

图6

这时开电，用遥控器输入前面所有数据，(如何输入这些所有数据请参考接收机说明书)信号强度只有40%，我以为又不行，也不管它，我只轻轻的移动天线底盘尾端两次，每次移动大概1mm左右，结果马上就出现了黄色信号质量12%，信号强度提高到43%，我一下子非常高兴，因为我知道我已经找到了卫星，随后就是慢慢的调到最大。下图是关窗时(正装)最大信号质量：

图7

我试验了一下，把天线靠近窗户并打开窗户，信号质量可达到84%，后退一点，可以关上窗户的位置，开窗信号质量达78%，关窗后信号质量在74～78%之间跳动，表明窗户关不关对信号影响不大，但是如果把铝合金窗边移到天线中间，（铝合金窗边宽度大概10CM）信号质量马上降到38%左右，可见铝合金窗边对信号影响很大，而我的对星位置右边刚好是两个铝合金窗边的重合部分挡了一部分信号，否则信号可能更高。下图是最后调好后高频头位置：

图8

上图是下面往上面看的位置。

总结：

从这次调星过程来看，调星还是不是很难的，我也是第一次调，找不到任何老师问，只有自己摸索。调试过程中一定不要着急，遇到问题要仔细分析，不断试验。最重要的我看还是按照调星步骤一步一步的来，不能偷懒，不能减少步骤，准备工作要到位，我第二次调试就是把所有的准备工作完全做好了，调试只用了不到三分钟就出来了。很多知识都是从明慧网上学的，感谢那么多的同修写出的经验，谢谢！但我心里最想感谢的是师父，我们伟大的师尊。我是在师父的帮助下完成的。过程中如同修说的一样，不要忘了发正念，大法弟子是有能力的。

我发现这种样式的偏馈锅由于底盘是地盘式的，要倒装天线就不行了，如果要倒装的话就要对天线進行改动才行，我正在考虑对天线进行改装成倒装，成功后会把经验上传到明慧网，天线倒装后天线本身就没有这么高了，且放的位置也可以更矮，更省空间。

写出自己的经验供同修参考，我发现成都同修写出的经验好象不多。以上如有不对的地方，请慈悲指正。合十。