快速推广新唐人电视的方法

大陆大法弟子

我们东北地区开始推广新唐人电视以来，总结了一些经验和教训，今天写出来和大家共同交流，以便更快更好的推广新唐人电视。

开始的时候，我们由于技术上不成熟，只能在大法弟子家安装

90cm偏馈锅接收新唐人电视，只能接收W5上的新唐人，有时加一个ku单本振接收亚太2R卫星，收到十几个中文电视节目。算一下成本：

偏馈锅：　　　90元

双本振ku头：38元

单本振ku头：24元

天成接收机：　70元

共计：　　　　220元

这样高的成本，我们安装的时候只收260元，扣除往返路费和吃饭外就是赔钱。而且不易向常人推广，我们当地常人安装一个1.5米的正馈锅收费220元～280元，能收中星6B等国内电视台几十个。我们向常人推荐新唐人电视时，常人一听一个锅只能收一个电视台或十几个电视台，而且价钱很高就望而却步了。

最近我们采用了一种快速推广新唐人电视的方法，就是用“双锅、双星、两机、两户”的方式，即：用两个1.2米的正馈一体锅分别接受w5新唐人电视和中星6B，用两个接收机分别接入两户电视，两个锅的高频头分别是09750的双本振ku头和05150的C头，这样两户都能收看新唐人电视和国内电视台，两颗星共计几十个中文电视台，足以满足常人喜欢多收台的愿望了。

算一下成本：

- 1.2米正馈一体锅：33元一个，二个66元

- ku双本振（塑料壳）：25元

- C头：15元

- 天成接收机（超低限，有盲扫功能）：66元一个，二个132元

- 二公分开关：6元一个，二个12元

- 四切一开关：11元一个，二个22元

共计：272元

我们给常人安装时，建议两家（最好是邻居）合伙安装，每家都能收看两颗星上的节目，每家收费200元，共计400元，这样两锅扣除成本能剩120多元，可以保证正常运作了。这样一般的常人想安装都很愿意接受了，这比找常人安装还便宜。当然也可以每户收费220元左右，和常人安装收费持平，把握好就可以了。

我们还可以帮助常人转星，已经安装卫星天线的用户可以帮他转到中星6B，收取转星费50元，同时建议他让邻居安装一个1.2米一体锅，用来接收新唐人电视，收费200元，两户都能收看新唐人电视和国内电视台，这样双方都能接受。

这种“双锅、双星、两机、两户”的方式操作起来非常容易、快捷，“一锅双星”或“一锅三星”的方法再容易也没有这种方法

容易，而且谁都可以安装。

简单叙述一下安装方法：

收中星6B，相信很多人都会了，把C头安好，仰角调到34

度，转动锅面方位很快就能找到6B；收W5，把ku双本振安到C头的位置上，F头向下，双本振头前平面到锅心42cm左右，仰角调到15度，转动锅面方位很快就能找到W5。

两锅连接方法（如图）：

双本振接“二公分”后再接入“四切一”的LNB3，C头接“二公分”后接“四切一”的LNB2 （记住输入口号，并在接收机上不要设错）。四切一的OUT输出口再接接收机，两个接受机设置相同： 
设新唐人时：22K为关，QiSEqc为LNS3﹔ 
设中星6B时，22K为关， QiSEqc为LNS2﹔

这样两台电视可以随意收看两颗星上的节目，互不干扰，中星6B上的节目基本全收，w5可收新唐人电视和9个欧洲电视节目，共收到几十个电视节目，可以大力推广了！

我们在采用这种方法时，得到很多大法弟子的帮助，大家齐心协力才安装成功，所以把它拿出来与大家共享，共同做好。