自己动手　看精彩世界！

卫星电视接收系统 快速安装说明

所需器材：１、３５－７５厘米偏馈天线（室外３５厘米即可）和双本振高频头（０９７５０头）；２、同洲或卓异牌接收机；３、馈线、组装天线的螺丝刀、克丝钳、壁纸刀等工具。如果在楼顶安装最好准备一个小电视。

室内稳定接收应具备的条件：1.需有西窗或南阳台的西侧有玻璃窗并且前方无遮挡。2.锅面所对窗户的玻璃必须为单层（白玻璃最好），单块玻璃宽度应40cm及以上（玻璃宽度小会降低信号质量）3.不能有金属纱窗遮挡。调试时间最好选在下午。

一、连接

１、组装好小锅，装上高频头（高频头引出线指向水平右方）２、用壁纸刀将馈线两头外皮去掉一厘米，只留中心铜线（屏蔽网与中心铜线不能碰在一起）。３、将两个金属接头（F头）分别插入馈线两头屏蔽网里面，用细铁丝从线外面捆紧以防脱落。４、用馈线两头的金属接头分别拧到高频头上（用防水胶布包裹接头部位，防止雨天进水）和接收机上。５、把接收机与电视音视频线连接好（如果不会接请看后面小窍门），将电视机设置到“视频”， 此时显示无信号。

二、设置接收机

用遥控器对着接收机，依次按遥控器上的以下按键：

同洲牌３１８８c接收机:菜单键＼下面的节目键两次＼OK键(节目设置)＼OK键(增加节目)＼０９７５０　０９７５０　１１３３４　０６５１１（本振频率 下行频率　符号率）＼下面的节目键（选择垂直）＼右音量键＼下面的节目键（选择２２Ｋ关）＼右面音量键两次。现在可以轻松的调节您的锅了。

卓异牌接收机：菜单键＼下面的节目键两次＼确认键（转发器设置）＼确认键（新增转发器）＼０９７５０＼下面节目键　＼１１３３４＼下面节目键　＼０６５１１＼下面节目键＼右面音量键（选择垂直）＼下面节目键＼右面音量键（选择２２k关）＼下面节目键三次。（不同品牌接收机操作方法大同小异）

三、快速调锅方法（取地表水平面）

１、将锅面调到与地面垂直。２、在南偏西50度到80度范围内缓慢水平扫动，观察电视机的信号质量指示条。若收不到信号，微微向上调整天线仰角，再重复扫动。收到信号后，信号质量指示会明显增大，再上下左右细调仰角和方位角，使信号质量最大。固定好底座。３、慢慢转动高频头，使信号质量最大，紧好螺丝。对着接收机按遥控器上的确认键，新唐人电视台就出现了。按退出健即可正常收看。（如果始终收不到信号，把锅放在水平地面重新调试）。

继续完成自动搜索，其它电视台就可以看了。

卓异牌接收机自动搜索方法按遥控器以下按键：菜单键＼３０５５１８＼确认键＼下面的节目键四次＼确认键（自动搜索）＼下面的节目键两次＼０９７５０＼下面的节目键三次＼确认键（确定）＼搜索完成后按退出键即可。

同洲牌３１８８c接收机自动搜索方法：静音键１０秒钟＼ＯＫ键（确定）＼菜单键＼下面的节目键两次＼ＯＫ键(节目设置)＼下面节目键三次＼ＯＫ键（自动搜索）＼０９７５０　０９７５０＼右面音量键三次＼ＯＫ键（DISE9L 关）＼完成搜索后按退出键两次即可。

以上设备成本大约在170元至200元之间。

整个过程初学者只需半个小时左右就可看上精彩的新唐人节目了。若还不明白，可请教经销商。

常见问题

收视一段时间后，信号消失。解决办法：１、重新设置接收机，信号质量出现后按确认键，然后按退出键即可。２、如果信号质量、信号强度指示全没有了，请检查高频头到接收机的连接，接头是否松动等。３、如果信号强度指示有，信号质量没有，请重新调锅。

小窍门

双锅双星：如果家中已有收看的大锅，可增加一个45cm的小锅和一个双本振KU 09750型高频头，用以上办法调出来，再加一个 “22K”开关和并到原来的接收机上即可。（KU高频头接22K “关”,原大锅接“开”。如果原大锅节目消失，把本振频率设为０５１５０，22K设为“开”，自动搜索一遍即可）

天线底座制作方法：用扁平的包装硬纸盒作为模子，做成水泥块，中间埋入一根一寸粗的高度合适的铁管，把小锅体直接按在上面。或用自攻螺丝把原天线底座上到一块厚木板上，室内安装高度不够的话可以插入一根合适的木棍（如废拖布把等），然后用重物压好。

接收机与电视机的连接：①打开接收机、电视。②按电视机或电视机遥控器上的视频或AV键。③用接收机自带双根线的黄、红插头插接收机后面的黄色、红色插孔，用另一端的黄色插头试着插电视机后面所有插孔，当电视画面出现黑屏幕显示“无信号”时，说明图象线插对了。有卫星节目后，再试着插红色插头，喇叭正常发声，说明声音线插对了。另外老电视后面只有一个插口，需用接收机自带单根线连接（插接收机后面的黑色插孔），然后用手动或自动搜索找到卫星节目或黑屏幕显示“无信号”。

获得自由网络软件方法：用海外邮箱发一封标题为12345的邮件至eo@att.net，几分钟后会得到软件。运行软件即可看到精彩世界。