只用接收机不用电视收星的方法

收星的时候需要搬电视是很麻烦的事，特别是天线距离房间较远或在楼顶的时候，有人为此专门买个小电视，其实是一种浪费。实际上只带接收机就完全可以完成收星，只是我们以前都没有注意。我以前曾经这样做过，因为没有多做测试，所以方法不太成熟，所以有的朋友说需要有经验的人才能这样做。其实不是，新手也完全可以做，因为有没有电视寻星是完全一样的，只是一层窗户纸，捅破它大家立刻就明白了。

下面以收亚太2R收东森新闻为例来介绍收星方法：

- 材料准备，只多准备一根2米长左右的同轴馈线。

- 室内准备：把接收机与电视连接好。接收机都预设了一些台，什么都无所谓。选择一个频道比如频道1 。接收机显示为（图一）：

图一

按下遥控器上的“信号”键，此时没有信号：（图二）

图二：

3、按“菜单”键，选择“节目设置”（图三）

图三

4、选择“节目参数设置”（图四）

图四

5、在这里设置参数：（图五）

图五

6、按中间的OK键保存节目。

7、室外收星：只拿接收机就可以了。选择频道1，然后按“信号”键，接收机显示变为P00，大致调好天线的仰角、和极化角，转动天线很快就收到了。显示屏可见1-100之间的数字。（微调，使信号质量到最大）。如图六

8、收到星后，回到室内，连上电视，用“自动搜索”就把能收到的台都收到了。

在收星时，最好多设置几个频道的参数，比如002设置三立新闻的参数，这样即使不清楚哪个台信号最强，多点选择也容易收到。

如上所述，只用接收机只不过比电视少了一个進度条而已，数字显示是完全一样的。我是用亚视达接收机，其它牌接收机的显示也是同样的。现在很多接收机用直流电，比如同洲2830C，只有一个大屏幕手机大小（好象这款接收机同时还有進度条，信号质量为0时看不见，收到信号时可见），可以用12V的电池，现在的电池也很小，连交流电源都不用了。非常方便。

是不是很简单？