辽宁一锅三星接收“亚太新唐人”

我们在辽宁某地区用一锅三星安装大锅接收“亚太新唐人”获得成功。现将安装方法归纳成文，供同修参考。

设备：1.5米正馈天线（大锅），接收机一个，c波段高频头3个，空馈源盘1个（我用的设备全是凯恩斯牌的）。

接收步骤：

1、在室内设置好接收机参数：

中新一号（88°）：随意选一个台，比如30频道，用接收机的遥控器按  菜单——节目设置——节目参数修改

本振频率：05150,下行频率：03689,符号率：03000,极化方式：水平  确认。

美国之音： 3S卫星参数：选一个台比如60频道 菜单——节目设置——节目参数修改：

本振频率：05150,下行频率：04041,符号率：20390,极化方式：水平 确认（修改参数时频道不要太近，有时修改一个左右频道参数都跟着变）。调时不用带电视，直接用接收机。

2、调出中星6B节目（机子里自带参数）。调好6B节目后，调拉杆加长大约4公分，向西转动，调出新唐人。

图一

图二

3、站在锅前边在东侧安一个馈源盘，向东转动，调出新唐人，最佳信号大约45,这时把锅固定好。

4、锅前中心西边加一高频头调出美国之音，信号应是62左右，再加一高频头调出中星6B信号40左右，接上“四進一出”开关。

图三

图四