手动清洗惠普/佳能一体墨盒（图解）

如果您的打印机在墨盒中还有墨水的情况下，打印时出现断线，偏色等现象，很有可能是墨盒中的某些喷嘴堵塞造成的。使用打印机的清洗墨盒程序，如果效果没有明显改善，针对不同墨盒采用本文介绍的三招就可以轻易的搞定。

拆下墨盒后，在墨盒底部就是喷嘴的位置。

第一招：

80度的开水泡头。注意不能水淹了电路，泡五分钟后，用力甩喷头，将墨水甩出再泡五分钟。（下图为两种不同型号墨盒）

用餐巾纸将墨盒喷嘴处甩出的墨水吸干，只需要吸干墨盒喷嘴处的墨水即可，不要去擦拭墨盒喷嘴。如果擦拭墨盒喷嘴，容易造成喷嘴堵塞。

有效率达50%

第二招：

用打印头清洗剂。往喷头上滴上一两滴，静止半小时，再重复第一招。

有效率达80%

第三招：

强力抽墨清洗。须抽墨匣一个，如图(不同型号可能会有不同)

将喷头嵌入抽墨匣中，一头用注射器盛满墨水，插入喷头吸针中，用胶管触底，避免墨水流出，另一头，用注射器从喷口往外抽墨水，强力抽洗喷孔。连供用此方法更方便，只需喷嘴向上用抽墨匣抽就可以排除空气和堵头。

墨盒喷嘴方向朝上，抽墨。

三招组合使用，可修复90%的良性堵头，但对墨水腐蚀性堵塞喷头的现象没办法修复。

抽墨对喷头打空的修复是100%