将VCD直接与电脑连接　验看刻录母盘效果的方法

大家知道，同修在编辑制作好真相光盘的母盘后都要在VCD影碟机上试验以观看效果，以便供给资料点成批刻录，一般的做法都是将VCD与电视机连接来观看。其实我们完全可以不用电视机，而直接将VCD和电脑连接，光盘插入VCD中，在电脑屏幕上观看效果，我经过试验取得了成功，具体方法如下：

1. 电脑没有专门的AV插口，（据说某些新式的显示器带有），需要购买一个电视卡（100多元），也可用电视盒，我用的是内插式的天敏电视精灵TB100（必须购买有AV插口的），将其插入主板IDE槽内，然后开机安装电视卡的驱动程序，重启后打开电视精灵的界面，在面板上点设置键，设备—视频源—选AV，或点击面板上的切换视频源键进行TV和AV的切换。音频输入源选线路输入，点确定。

2. 视频线的连接方法：将一根两头都是黄颜色莲花头的视频线，一端插入电脑主机后面电视卡上的黄颜色AV插口里，另一端插入VCD的视频输出插口(VIDEO-OUT)，VCD后面有两个黄颜色视频输出插口，插其中一个口即可。

3. 音频线的连接方法：将如下图所示的音频线(或用莲花头加转接头组合替代，见图)， 3.5立体声插头端插到声卡的音频输入口（Line In，带有一个向内指的箭头标志），声卡一般有4个口，两个声音输出口1、2即连接音箱、耳麦，一个口就是我们要用的音频输入口，另一个口插话筒。然后将音频线另一端的一白一红两个莲花头分别插到VCD的音频输出口(AUDIO-OUT)左L右R声道上。电视卡上有个Audio Out口，是指当有线闭路电视插入ANT口，一根双头3.5立体声插头从Audio Out连接到声卡的输入口，这里用不到。

4. 打开电视精灵界面，将真相母盘放入VCD，即可看到光盘的影音内容了，与在电视机上一样的效果，非常方便，这样就节省了购买电视机的费用和麻烦。而且电视卡还有录像功能，录像格式有AVI、MPEG、VCD、DVD等多种格式，可以很方便的将真相光盘中的视频转为你需要的格式，不过转录的效果可能会降低（没试过），最好还是用直接从光盘中提取和用转换软件转换的方法为好。

大陆大法弟子

2008-4-10

作者附言：

附：因为我在外地工作，有时又负责母盘的编辑制作，但受到缺乏资金和存放空间的限制，故想到不用电视机，采用将VCD直接与电脑连接的方法，以便来验看刻录的母盘，经过上网查询和试验，很快就取得了成功，体现了大法的智慧力量，希望能对做光盘的同修会有所帮助，不妥之处请批评指正。