佳能一体墨盒打印机(IP1600/1880系列)连供调节方法

除了墨盒喷嘴、废墨系统堵塞不通畅造成的不下墨之外，连供的原因也很常见，所以调节好连供系统就显得很重要了。

管线中空气排除

管线中空气只有几厘米就不用理会，如果整条管线中都是空气，那么可以从墨盒上拔出管线弯头，然后先将外墨盒的通气孔打开，用去掉针头的注射器插入拔出弯头对应的外墨盒通气孔缓慢的压气，这个时候可以看到墨水在管线中向前流动，待快接近管线弯头的时候停止压气并把管线弯头重新插入墨盒。

拔出弯头后在对应的外墨盒通气孔缓慢压气

管线弯头是否漏墨水的检查

检查管线弯头是否漏墨水采用增加墨水压力检查法进行检查。具体做法是把墨盒喷嘴朝上平放在桌面，外墨盒适当的缓慢放高让管线中逐渐充满墨水，直到从墨盒喷嘴处看到冒出墨水再把外墨盒降低一点，用纸巾粘干喷嘴墨水，直到外墨盒放的高度为只要不从墨盒喷嘴处看到冒出墨水为止，这样静放15分钟或者半个小时后再检查墨盒上面的弯头部分是否有漏墨水现象。

管线弯头是否漏墨水的检查

管线中墨水是否有回抽的检查

即便就是管线中已经充满墨水，但是如果管线中墨水回抽也说明连供有问题。检查的办法与检查管线弯头是否漏墨水的方法相反，是把墨盒适当放高大约5厘米，静放15分钟或者半个小时后再检查墨水管线中的墨水情况，如果管线的墨水已经全部退回到外墨盒而管线中为空，那么说明连供改装中还存在故障。

出现墨水回抽主要原因很多，但重点应当检查：

漏气问题。主要还是检查弯头部位，弯头与管线的连接、弯头插入墨盒的密封等都需要检查，看看密封圈是否有断裂；

外墨盒问题。检查外墨盒通气孔是否打开、通气孔是否正常、管线有无打结或者压瘪，管线中墨水流动是否通畅。

墨水回抽检查

补充小容量830、831墨盒内部填充物

连供最好使用40、41号标准容量墨盒。830、831属于小容量墨盒，墨水容量小，但墨盒体积还是这么大，于是厂家做了宁可增加墨盒制造成本也要减少用户使用墨水的必要措施，比如将墨盒内部的墨水减少，填充海绵也减少。

目前很多型号的打印机随机配置的就是830、831小容量墨盒，改装连供又不能说另外再买一套40、41号墨盒而把830、831墨盒丢弃，除了前面介绍过的在墨盒内再塞进一些海绵外，还可以在购买打印机的时候就向商家提出将随机配置的830、831墨盒更换为40、41号墨盒，估计这个要求问题不大，麻烦的是这个墨盒差价到底要补多少这点需要讨价还价。你首先要承认补这个差价，有了这个前提估计最多是多磨一些嘴皮就可以OK了，如果不OK也不要气馁，无非就是以后向墨盒内部再填充一些海绵。

小容量和标准容量彩色墨盒内部的对比

830和810号墨盒中塞入海绵

管线弯头粗头（偏长的一头）切削成斜口

插入前可以用刀将管线弯头前面切削成斜口，以免弯头在插入墨盒中直接顶在海绵上压力过大造成气堵。

弯头前端最好削为斜口