清洗废墨泵解决不下墨的方法

1、故障现象

IP4500打印机，彩色正常、黑色打印不正常，文本和图片都出现横向断线，喷头自检页的黑色也不好。自动清洗不见明显改善，感觉不象打印头堵塞。把大黑墨盒放到其它打印机上，打印正常，说明不是大黑墨盒的问题。后来仔细观察引出的废墨管，感觉清洗黑色时流出的墨水量似乎不那么多，猜测可能是废墨泵的相关管线有阻碍，使清洁单元不能正常洗墨造成的。于是拆机，在不拆下清洁单元的情况下，用注射器简单疏通了一下黑色排墨管，再打印，发现标准模式打印正常，快速草稿模式打印还是不行；打印一定量以后，标准模式打印也不好了。说明以上猜测是对的，看来需要彻底清洗清洁单元（主要是废墨泵内外连带管线）。

2、解决过程

彻底拆开清洁单元、疏通所有管线和转接头，并给有关部件涂上适量的凡士林润滑油（最好用塑料件专用润滑油）。这样处理后，打印机完全恢复正常。

3、个人总结

（1）故障可能由以下两个原因造成 ①废墨泵的连带管线某处不通畅 ②排墨部件缺少润滑油，转动不流畅。

（2）这个方法可能对很多佳能喷墨打印机都有效。例如IP4300/4200/4000/3000，甚至早期的 i 系列和 S 系列，因为它们的原理类似。有朋友反馈，以前遇到过S750出现类似堵头的症状，就换了打印头，但无意中发现那个打印头装到别的机器上却完全正常，现在分析，可能就是清洁单元不通畅造成的，也许按照这个方法维护一下就好了。看来打印机洗墨步骤也极为关键。

4、提醒注意

IP4200可以比较容易的单独拆下墨泵而保持其余部件完整不动，IP4500比较麻烦，可能是墨泵大一些吧，要想单独取出墨泵，就要拧松另一端的镙钉，但是拧松镙钉、取出墨泵时一不小心，其余部件就错位了，这种情况下只能全部拆开再一一回装才行，所以没有拆机经验的要慎重，送修最保险。

5、个人建议

没有拆机经验的，还是送修为好。有拆机经验的，这个维护过程不难。

6、提供几张主要的图供参考。

（墨泵是清洁单元的一部分，因为清洁单元的主要作用是洗墨，所以图片中也叫“洗墨单元”）

拆机后的IP4500：

拆下来的IP4500清洁单元（拆下过程与IP4200类似）

红色箭头处是墨泵，黄色箭头处是2根引出废墨的管线。

要疏通这两个排墨管（借用IP4200的图片，IP4500类似）

这是拆开清洁单元墨泵之外的部分（借用IP4200的图片，IP4500类似）

取下这两个垫片（借用IP4200的图片，IP4500类似）

用清水疏通下图中的所有管线和转接头（借用IP4200的图片，IP4500类似）

红色箭头所指：所有管线和转接头、垫片（1-7），注意1、2是两个转接头，也要疏通。

蓝色箭头处可以拔下来

黄色箭头，用注射器打水疏通。

这是IP4500的一组排墨部件，要清洗干净黑色小圆柱，再涂上凡士林。注意有两组排墨部件、两个黑色小圆柱。

同时给这个状态下的排墨管也涂上凡士林（借用IP4200的图片，IP4500类似）

这是IP4200清洁单元的分解图，供参考（IP4500与此类似，但简单一些）