防患于未然——打印头磨损问题

打印机维护易被忽视的部位

许多打印机字车的定位是依靠上方金属框架和下面导轨固定的，如果框架与字车顶端支点缺少润滑就会造成字车过早磨损，打印量大的容易出现这种情况，尤其IP系列（如IP4300）、IX系列（如IX5000）机型比较常见。由于支点磨损使字车向下倾斜、打印头降低和纸张相摩擦，严重的会损坏打印头。

解决的方法是擦干净金属框架内侧再上润滑油，凡士林就行。但不能涂多了，否则油会被高速运动的字车带到下方正对的传动皮带或透明编码带上，造成了故障还不容易清理。

涂在内侧，红色箭头所指。

两个箭头所指之间都要涂上，然后来回推动墨车几次，使其充分均匀涂开（照片中打印机是IP4500）

如果打印量大，建议把这项工作作为月维护项目，要经常检查此部位润滑情况。此外字车的滑轨也要做同样维护处理，不同的是要滴上几滴缝纫机油。

字车磨损的处理

一般来说，Canon打印头摩擦纸张的情况多是打印介质弯曲变形所致，这种情况可通过软件调整增加打印头与纸张的距离（打印PVC等厚卡片推荐设置）。方法是在控制面板——打印机和传真——右键点击相应的佳能打印机——首选项——维护——自定义：选中“防止磨损打印头”。打印时会弹出提示可能降低打印质量的对话框，要选择“确定”。实际上打印品质不会有太大影响，不比较基本上看不出来，颜色可能会稍淡。

如果打印头与纸张的摩擦是字车顶端支点磨损造成的，就要拆机维护调整或修补。字车的高度可以机械调整，即调整轨道高度，但有一定的范围。调节的方法并不复杂，拆开打印机外壳可以看到机架两侧各有一个彩色螺丝，注意记住两个螺丝的原始位置，调节尺度要一致。松开螺丝就可以调节轨道的高度了，要根据磨损程度来调整尺度，但有的机型调节范围很小机架要推到头。

字车磨损严重的，可以考虑修补的方法，在磨损部位用胶粘上材质相当的材料，以保证其与金属框架的耐磨性。胶要粘的牢靠，粘完的厚度也要同原来一致。修补的具体方法请有经验的介绍吧。