爱普生喷头清洗方法

时间长不使用打印机，喷嘴部份的墨水可能局部干燥，会导致打印不出或打印效果不佳。多数时候是供墨系统出现小气泡，很容易使墨水通道的入墨孔形成一道空气阻隔，导致喷嘴供墨中断。由此造成打印时出现白线条，一般应及时進行喷嘴清洗。清洗喷嘴也要讲究方法，对于不严重的，清洗1-2次即可解决。如果不行，最好放半天再清洗。凡是清洗喷嘴1次，都要打印喷嘴测试图来看看，到底是清洗一次就大有好转还是越洗越白，断线更多。

处理方法也是多种，一般是按照这样一个程序：

1、在确认墨水足够的情况下执行喷嘴清洗。打印检查喷嘴测试页。如果还是有断线，重复喷嘴清洗，最多3次。不行的话放置半天后再打印喷嘴测试页，再次清洗。

2、如果还不行取出墨盒检查，是否墨盒出墨口有漏气？出墨口胶圈变形？是否还有墨水？或者换一墨盒（或原装墨盒）再次重复步骤一。

3、确定墨盒没问题后，可以用注射器在清洁单元字车座上滴满清洗液，把字车归位浸泡喷嘴，大约20分钟。注意不同的清洗液，长时间浸泡可能对喷嘴有损害。开机打印喷嘴检查，或执行打印头清洗1~2次，也可以放置几小时后再打印测试。

4、如浸泡未能完全清洗好，还可以用灌了喷头清洗液的注射器套软管（可用胶皮气门芯），在喷头進墨柱上轻抽，抽不动说明喷头中有堵。

这时喷头中是负压，轻抽一下，停一下，清洗液就会逐渐進入喷头，一般在抽大约7、8次后都能抽动。

一旦能抽动，应先将里面墨水抽出，取下套在喷头上的软管，用纯净水清洗针桶和软管后，再抽取1-3毫升喷头清洗液，轻压入喷头的吸墨柱中，这样放置浸泡几小时后基本上都可以全通了。

在压入清洗液前，一般是让打印头归位，这样压入的清洗液会从打印机废墨管流走。如果打印头不方便归位，那么最好是在喷头下垫塑料纸（塑料纸要垫平，不能摩擦到喷嘴），压入清洗液后立即移开打印头，将下面的水擦拭干净。

4、怎么样抽都不行，那就只有取出喷头来处理了，一般是在盘子中先泡喷嘴，泡喷嘴可以使用清洗液或者纯净水。

然后上超声波清洗机超喷嘴（一般维修打印机的商家都有超声波清洗机），按照超声波的功率大小，时间不可长，100W的大约2秒钟1次，3次后就用注射器套软管抽，一般只要能抽动就不再使用超声波清洗机超了。上面说的3、4条，尽量不要轻易使用。

人工清洗注意事项：在清洗各种打印头操作过程中，最容易忽视的也是尤为重要的是：不能用开水浸泡，也不能让水、墨水和清洗液流到电路板和它的后面（水也能从固定墨盒部位流進去）。如果不小心电路部份進水或墨水，用纸巾蘸干还要放置几天后再安装打印头。也不要用手接触电路触点部位，否则可能会烧毁打印头电路。很多新手都遇到过烧头的深刻教训，切记！

超声波清洗打印头的方法及注意事项:

1、只能清洗Epson的头，别的不行。

2、如果堵头很严重，可以让喷头在喷头清洗液里面浸泡10分钟，这样对清洗效果是有一定的好处的。放点纯净水打开开关（喷头清洗液效果会更好），用手拿着打印头，把打印头仅最下面一层喷嘴（钢板部分）浸入水中，20~30秒左右拿出来一次，不同功率的超声波机时间不尽相同。

3、用注射器套胶管（气门芯）打压纯净水测试，看水线是否齐全平直,同时清洗干净喷嘴内的清洗液以防止腐蚀打印头。

4、清洗次数不要超过3次。清洗完以后最好不要马上装机使用(可以放置24小时再上机，避免因为打印头進水而造成打印头或主板的烧毁)。

5、打印头装机后，为了将喷嘴里面多余的清洗液洗掉，并使墨水完全充满打印头，首先要开机清洗打印头。

6、超声波对打印头有一定损害，不要长时间或经常使用。

打印头专用清洗液简介

喷头清洗液主要分染料型（水性）和颜料型（油性、弱溶剂、溶剂型）两类，购买时最好咨询一下。

一般桌面打印机(象佳能)大都为水性墨水，可以使用水性清洗液，红色清洁博士（DrCleaner-VI）效果就很好。目前市场上销售打印机用的大多为水性清洗液。

惠普、利盟部分打印机使用防水墨水的，使用油性清洗液。有许多大型喷绘机使用弱溶剂墨水，就得用弱溶剂清洗液，强溶剂墨水使用强溶剂清洗液。弱溶剂清洗液对喷头及其部件影响小，如果用强溶剂清洗液清洗弱溶剂墨水，会影响喷头部件，不能确定最好先使用弱溶剂清洗液。溶剂型墨水如果使用水性清洗液，将造成堵头更加严重。