使用 eSATA 硬盘盒构建移动式双硬盘双系统

eSATA 移动硬盘比USB移动硬盘除了速度快最大的优点就是可以安装系统，而USB硬盘只能用来存储数据，USB接口是不支持安装系统的。通过eSATA移动硬盘我们的数据可以完全和家人的数据分开，几乎相当于拥有了两台电脑，并且数据可以随时移动转移。

市场上常见的几种 eSATA 硬盘盒：

NexStar 裸露式eSATA硬盘盒（210~290元）。

优点：2.5寸3.5寸串口硬盘都支持，硬盘拔插很方便。缺点：没有保护硬盘的外壳

图美霹雳侠 eSATA 硬盘盒（170～250元）

优点：带有保护硬盘的外壳。缺点：只能装3.5寸串口硬盘，2.5寸的小盘也可以安装但无法固定。

飚王2.5寸eSATA硬盘盒（有红色和黑色两种，80～150元）

优点：小巧便携。缺点：需要使用USB供电，不赠送eSATA转接卡，需要主板提供eSATA接口或使用其他eSATA硬盘盒提供的转接卡，网上资料说最大支持250G的2.5寸串口硬盘。

注意：USB数据线一头插在硬盘盒上，另外一端有2个USB插头，一个主USB头、一个副USB头，其中副USB只提供供电，而主USB头既提供供电也提供数据通讯，使用eSATA数据线连接电脑时，只插副USB头到主板就可以了，主头不用插，除非主板供电不足，必须同时插主副两个头。

实现双硬盘双系统的方法：

前提：电脑主板具备SATA串口，电脑使用SATA串口硬盘，共需要2个硬盘，为了避免数据交叉和启动顺序混乱，首先把电脑主机内的硬盘拆出来，也就是说主机内不安装任何的硬盘。

方法1：使用一个 NexStar 硬盘盒，两块硬盘可以是3.5寸，也可是2.5寸。

- 拆除主机的一个PCI口挡片，将eSATA转接卡固定到一个PCI口，将转接头的串口数据线插到主板的一个SATA串口上。将硬盘盒提供的eSATA数据线，一头插在硬盘盒上，一头插在转接卡上；接好硬盘盒的电源。

- 插上一块硬盘，按下硬盘盒中心的电源按钮电源蓝色指示灯亮。打开电脑主机电源，此时与一般的电脑主机使用上没有什么不同，安装系统后即可正常使用，注意硬盘盒必须在电脑断电后再断电，运行系统时绝不能人为关闭硬盘盒电源。断电后按硬盘盒的退盘按钮，拿出第一个硬盘，插上第二个硬盘，重复以上步骤安装系统。这样家人使用一个硬盘，自己使用一个硬盘，数据是完全独立、互不影响的。使用NexStar硬盘盒要尤其注意硬盘的保护，轻拿轻放，不要用力的捏硬盘的外壳，并准备一个防震的存放盒。

方法2：使用2个3.5寸eSATA硬盘盒。与方法1没什么太大不同，只不过将两块硬盘分别装到两个硬盘盒里，用哪个就插上那个。此方法成本比方法1贵130元左右，但对硬盘的保护较好。

方法3：使用一个3.5寸、一个2.5寸eSATA硬盘盒。与方法1没什么太大不同，也是用哪个插上那个，只不过使用2.5寸笔记本硬盘体积较小，与普通的移动硬盘大小相同，便于携带。此方法成本比方法1贵30元左右，综合考虑应该是首选方法！

最后补充一点：eSATA硬盘盒同时具备USB接口，也可以同时当作USB移动硬盘盒使用。