ssc service utility 清零法

(以R210为例)

表现：两个红灯交替闪烁，有时电脑会提示，服务期限已过之类的话。

1、安装

（1）双击sscserve.exe,开始安装。

（2）设置型号

点击SSC Service Utility图标，出现主窗口。进入configuration，在Installed Printer和Print model 选择安装的打印机对应的类型。

2、关闭主窗口

在电脑屏幕的右下角出现一个打印机的图标。

以后再要激活ssc程序，就可以点击桌面的“ssc”图标。

3、清零

右键点击电脑屏幕的右下角SSC Service Utility的图标

清零后请关闭打印机电源过一分钟后重新启动打印机。如果红灯依然亮着，需要重复上述步骤。

SSC使用说明

一． 主程序窗口

在系统托盘中图标上单击右键，出现菜单，单击“show main window” 出现主程序

菜单。精灵的主程序窗口有两个选项：墨水监测(ink monitor)与设置(configuration)

1. 墨水监测窗口

包括三项功能：ink monitor 柱状图 Monitor Type 监测类型 Refresh 刷新

柱 状 图：在正常模式下，显示当前墨水剩余容量

监测类型：

Printer Report： 在正常模式下，显示每一种颜色的墨水剩余容量，这个功能可以显示所

有的系统安装的EPSON的打印机的墨水剩余容量。

Head ink shots：显示打开打印机到完成某一打印任务后，每种颜色的墨水消耗量。即使打

开打印机时没有运行此程序，在打印任务完成后也可显示。

Refresh: 刷新监测类型数据。

2．设置窗口(下图)Installed Printer: 选择系统安装的打印机

Print model: 选择和系统所安装的打印机对应的类型。(这个选项中的打印机为此精灵

所支持的打印机)

Do not load Epson status agent service at startup：在电脑重新启动时，把EPSON墨水

监视程序从内存中去掉，这个功能在精灵报错时是非常有用的。

Start utility at Windows startup：选择此项，在下次电脑重新启动时，会以最小化的方

式启动精灵，这个功能在使用墨水冻结功能时是非常重要的。

注意：精灵会记住你所有的设置，所以，在下次启动时你不需要重新设置。关闭主窗口，精

灵会以最小化的方式

存在于系统托盘中。

二． 芯片刷新功能(Reset Counters Functions)

这功能专用于刷新墨盒芯片。

EPSON的打印机为了防止墨盒填充，设置了墨水记数芯片。精灵能直接对芯片进行操作，精

灵能支持大部分的机器。少数的机器的芯片刷新需要用墨水冻结功能与一些特殊的方法。在

后面会介绍到。

Reset all counters:可以刷新所有的颜色，在很多类型的打印机上是工作得非常好的。对

空墨盒也可以。

Reset all color counters:刷新所有的彩色。

Reset black:刷新黑色

Reset cyan: 刷新兰色

Reset magenta: 刷新红色

Reset yellow: 刷新黄色

Reset light magente: 刷新浅红色

Reset light cyan : 刷新浅兰色

Reset gray : 刷新灰色

注意：

1.一些的打印机菜单上的某些功能是不能使用的是正常的。

2．完任何一种色彩后，必顺关掉打印机20秒后再打开。对一些的机型要采用拔掉电源的方

式关掉打印机。

三． 墨盒交换功能(又称热交换)

什么是热交换？

墨车在停车位时机器会读取芯片的数据，将有墨水的墨盒放入打印机，墨水的数据就会被打印机读取，如果让打印机检测不出更换墨盒，可以把一个空墨盒放入打印机。当墨车回到停车位后，之前读取的数据就会写入这个墨盒。这就是热交换。

这是一个实验功能，它允许你在非正常状况下更换墨盒，所以打印机看不到任何更换墨盒的信号。

注意：有时热交换方式会损坏机器。精灵所支持的机器不要用这种方式。对于一些高容量的墨盒可能有用，但没有测试，在热交换时请不要拿错墨盒。

在热交换过程中万一发生撞车或者听到一些异样的声音或者看喷头移到最左边，请不要管它。单击“Move head back to parking position”

Move head to exchange position:移动墨车到交换点Move head back to parking position:把墨车移回停车点(绝对不能用手移动)

Move head back safely: 允许你用手将墨车从任何一处移回停车点(这是非常安全的，但有时打印机也能识别出更换过的墨盒)

四． 喷头清洗功能

清洗濆头会消耗大量的墨水

这个功能可以实现正常清洗、分颜色清洗、强力清洗。

Black head cleaning:仅仅清洗黑色墨头

Universal black:清洗不支持的机器的黑色墨头

Color head cleaning:仅仅清洗彩色墨头

Uuiversal color:清洗不支持的机器的彩色墨头，

Alternative color:支持老型号的打印机彩色喷头的清洗

Normal cleaning:正常清洗

Powerful cleaning:强力清洗，会浪费很多墨水，常用于堵头后的清洗。

Initial charge:仅仅用服务，使用一次大约有浪费三分一的墨水，也可用于喷头清洗。

Print nozzle check pattern: 打印墨头检测图案，用于测试是否堵头。对于一些老型号的

机器和不支持的机器不能使用。

五． 清零功能 (Protection Counter Functions)

应该说：epson为了更多的赚钱才设置这项功能的。我听多了epson的狡辩。客户去维修中心解决这个问题，居然要花100元，而EPSON从来也没更换墨垫。

废墨计数：在EPSON打印机(甚至HP、CANON的一些打印机中也有)， 专门设置一个段程序以检测客户清洗及开机的次数，客户每开一次机或每清洗一次这个计数器就会累计，到一定数量，机器就不能打印。有些机器电源灯用进纸灯交替闪烁，喷头不会移动。EPSON说要更换墨垫，清零后，其实不用更换也可以使用。我没有见过EPSON给那个客户换过。

废墨垫老化可能也是部分连续供墨墨水漏的原因，但漏墨水现象也在一些新机器上发生。

Show current value :显示当前计数器数值

Reset protection counter: 清零

注：清零后请关闭打印机电源过一分钟后重新启动打印机。这项功能对于一些老型号的机器会出错。

部分型号的机器手工清零程序：

1. 关掉打印机

2. 手工清零

3. 重新启动打印机

六． 芯片数据冻结功能

这个功能允许你去欺骗喷墨打印机数据系统，针对一些特殊型号的打印机。通过这个功能你能读取芯片上的墨水数据，并能保存成一个数据文件。然后可以把保存数据文件写入墨盒芯片。

Store counters values:这个功能将储存当前状态墨水数量的情况。

注意：每一种型号的打印机独立的储存一个数据文件。在开始大量的打印工作用这个功能也是可行的，然后你可以将它缩小到系统盘中开始打印。

Restore values back: 这个功能是恢复所有的储存数据到打印机上。

Automatic freezer: 这个功能允许你打开/关闭构造在墨水数据自动冻结里。精灵将会记住这个设置，然后开始启动，这将允许你去完成自动保护模式。

注意：自动冻结将保存内部的数量 New cartridge installed:

七． Extra Functions(其它功能)

Power on printer init: 重新启动打印机，同电脑的重新启动原理一样.

Soft reset：初始化打印内部的一些参数和变量，也就是说把一些打印机内部的参数及变量恢复到出厂状态。

注意：作者说这两个功能仅仅是实验用的，所以有时并不起到任何作用。

Disable/enable CSIC: 把机器刷新成永久状态，或恢复成普通状态。

注意：这个功能只是改变了机器内部的一些参数，并不是真正的把墨盒的芯片刷新成了永久芯片。

刷新后要重新启打印机，以后无论这个机器在任何一台电脑上使用都不用再刷新了，但还是有一些问题，比如打印一段时间后，有两个灯交替闪烁（不是废墨需要清零），这时只要把打印机恢复到普通状态，再刷新成永久状态即可。另外，对于部分打印机，刷新成永久状态后，把芯片取下来也可以正常打印。Make test report:测试打印机，生成一个文件testrep.txt,这个文件保存在程序所安装的目录下。里面包含一些打印机相关的数据。

八、FAQ（常见问题）

1． 使用精灵程序我要做什么？

精灵程序只支持EPSON打印机，并且打印机必须安装驱动程序，用USB或LPT线将打印机连接到程序所在的电脑（这个程序不能在网络上操作）这个程序可以在98/me/2000/xp下使用。墨盒的芯片必须有墨。

2、我有C41/C42xx/C61/C62/C82/Photo830机器，但是我不能用程序刷新？

a. 这几种型号的机器用“reset counters”这个菜单无法刷新，但是你能用“ink freezer”这个功能。

b.下面的是刷新C42/C62的方法：

⑴移动墨盒到热交换点；

⑵取墨盒

⑶你能看到芯片，芯片的引脚顺序如下：

123

4567

⑷用薄胶带把引脚1盖住

⑸安装好墨，同样注意，你能交换黑墨盒和彩色墨盒的芯片

⑹移动墨盒到原点，关闭打印机

⑺打开打印机，这时候你可以试一试“reset counters”这个功能

⑻如果“reset counters”这个功能不行，你要重新启动打印机，打开打印机后，会提示，墨盒安装错误，并且红灯闪烁，这时，彩色和墨色墨盒会变满，一段时间后红灯会灭掉。

⑼如果墨盒没有变满，依次重复上面7步。

⑽移动胶带，常使用。

注意：以上方法对兼容墨盒无效。

“ink freezer”是怎样工作的？

非常简单：　打开打印机，然后“store ”,打印机正常工作，关闭打印机之前“restore

values back”

使用精灵程序出现如“Print off”或“Communication error”时，应该怎么做？

试着把EPSON墨水监测程序从内存中去掉或重新安装驱动程序，或者重新启动打印机，或者检查数据线。

如何判断我的老型号的打印机是否被精灵程序支持？

选择“Unsupported model”用“Make test report”生成一个测试报告文件testrep.txt，查看这个文件的大小，如果小于4KB就说明支持，这时要用LPT线连接,才能使用程序的一些功能。

有的需拔掉打印电源和USB线 ，重起计算机。