- epson_R210 故障诊断 错误指示灯

您可以使用打印机控制面板上的指示灯来识别许多常见的打印机问题。如果打印机停止工作，且指示灯一直亮着或闪烁，请使用以下面板上的指示灯图案表来诊断故障，然后采用推荐的解决办法。 如果电源指示灯状态没有显示，则电源指示灯点亮或闪烁。

| 指示灯 | 问题与解决办法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 缺纸 |  |
|  | 打印机中未装入打印纸。 | 将打印纸装入进纸器，然后按下打印纸按键继续打印。如果CD/DVD打印导板打开，合上CD/DVD打印导板，装入打印纸然后按下打印纸按键。 |
|  | CD/DVD光盘支架错误 |  |
|  | 当在CD/DVD光盘上打印时，CD/DVD光盘支架没有插入打印机。 | 在打印机中插入CD/DVD光盘支架，并按下打印纸按键。 |
|  | 双重进纸错误 |  |
|  | 当打印机一次装入多于一张打印纸。 | 将打印纸装入进纸器，然后按下打印纸按键继续打印。如果CD/DVD打印导板打开，合上CD/DVD打印导板，装入打印纸然后按下打印纸按键。 |
|  | 夹纸 |  |
|  | 打印纸夹在打印机中。 | 按打印纸按键，退出夹住的打印纸。如果CD/DVD打印导板打开，关闭CD/DVD打印导板并按下打印纸按键退出夹纸。如果不能消除错误，则打开打印机盖，取出其中所有的打印纸，包括所有碎纸。 然后，在进纸器中重新装入打印纸，并按打印纸按键继续打印。 |
|  | CD/DVD光盘支架卡住 |  |
|  | 在CD/DVD光盘上打印时，CD/DVD光盘支架没有从打印机中退出。 | 拉出CD/DVD光盘支架，然后按下打印纸按键。 |
|  | 墨少 |  |
|  | 黑色或彩色墨盒近空。 | 准备替换的黑色或彩色墨盒。要确定哪个墨盒近空，请使用EPSON Status Monitor 3 (Windows)或EPSON Status Monitor (Macintosh)检查墨量。 |
|  | 墨尽 |  |
|  | 一个墨盒已空或未安装墨盒。 | 请更换为新的黑色或彩色墨盒。如果CD/DVD光盘支架插入打印机，首先拉出CD/DVD光盘支架然后更换一个新的墨盒。如果在打印头移到初始位置之后出现墨尽错误，墨盒可能没有正确安装。重新安装墨盒，直到它锁定到位。 请参见 更换空墨盒。 |
|  | 墨盒错误 |  |
|  | 当前安装的墨盒不能用于该打印机。 | 用一个合适的黑色或彩色墨盒更换不匹配的墨盒。如果CD/DVD光盘支架插入打印机，首先拉出CD/DVD光盘支架然后更换一个新的墨盒。 请参见 更换一个墨盒。 |
|  | 墨盒安装不正确 |  |
|  | 一个墨盒没有被正确安装。 | 如果打印头在初始位置，确保CD/DVD光盘支架没有插入打印机，并且按墨水按键把打印头移至墨盒更换位置。取出并重新插入墨盒。然后，继续安装墨盒。 如果打印头在墨盒更换位置，取出并重新插入墨盒。然后，继续安装墨盒。 |
|  | 1、CD/DVD打印导板错误； 2、废墨仓满 |  |
|  | 当打开打印机或在打印纸上打印时，CD/DVD打印导板打开。 打印机废墨仓废墨满（电源灯不亮），需清零恢复出厂设置。 | 合上CD/DVD打印导板。 使用清零软件清零。如废墨过多需拆机清洗废墨垫或抽出废墨垫中的废墨水。 |
|  | 字车错误 |  |
|  | 打印头字车夹纸或其他异物阻塞，不能返回初始位置。 | 关闭打印机。打开托纸架和打印机盖，然后用手从进纸路径中取出所有打印纸和其他异物。 如果仍不能消除错误，请与爱普生授权维修中心联系。 |