教程：用一台手机给另一台手机改串号

【教程简介】： 在一台国外品牌的手机上，安装手机版蓝牙改串号软件后，通过蓝牙连接，可以给另一台国产MTK手机改串号。

用这种方法，可以很方便的在户外给手机改串号。

用这种方法改串号，要求具备的条件是：

- 被改串号的手机，要求具备蓝牙功能，并且是国产的MTK平台手机。

- 安装手机版蓝牙改串号软件的手机，要求具备蓝牙功能，具备JAVA扩展功能、并支持JSR 82规范。国产手机一般都不支持JSR 82规范，所以不能用，国外品牌的手机通常会支持JSR 82规范，例如诺基亚的塞班S40、S60系统的手机通常都可以，但选购前需要自己鉴别一下。

鉴别诺基亚手机是否支持JAVA及JSR 82规范的方法是：

通过破网软件访问http://forum.nokia.com/devices/matrix_all_1.html，在“Select Device”下拉选项中选择手机型号，查询APIs中的参数，如果看到有“JSR 82 Java TM APIs for Bluetooth 1.1”这样的字样，就说明此款手机支持JAVA及JSR 82规范，可以用来改串号。如果没有这样的字样，或仅有“JSR 82 Bluetooth API (No OBEX)”这样的字样，就说明此款手机没有JAVA或不支持JSR 82规范，不能用来改串号。

改串号步骤：

下载手机版的蓝牙改串号软件，解压ZIP压缩包文件，将得到的BlueIMEI.jad、BlueIMEI.jar两个文件复制到诺基亚手机的TF卡中：

介绍一个小经验：如果您的诺基亚手机不支持TF卡，可以把这两个文件复制到国产手机的TF卡中——〉将TF卡插入国产手机——〉在诺基亚、国产手机的蓝牙选项中设置蓝牙为“开启”——〉点击国产手机的主菜单——〉文件管理器——〉TF存储卡——〉选择BlueIMEI.jar——〉选项——〉传送（转发）——〉至蓝牙——〉搜寻蓝牙装置——〉选择诺基亚手机——〉连接——〉输入蓝牙密码——〉确定——〉配对中——〉此时诺基亚手机会出现“输入匹配密码”的提示，输入刚才的密码——〉确定——〉接收交换文件吗？——〉确定，即可将BlueIMEI.jar传送到诺基亚手机的内存中，然后再用同样的方法传送另一个BlueIMEI.jad文件。具体操作步骤也可参考：

《教程：利用手机的蓝牙传递文件》http://minghui.org/mh/articles/2009/8/9/206194.html

下载教程（294KB）http://minghui.org/mh/article_images/2009-8-8-teach_bluetooth.gif

（一）诺基亚S60系统手机上的操作步骤：

- 将TF卡装入诺基亚手机中——〉开机——〉按手机键盘上的主菜单按键——〉设置——〉连接功能——〉蓝牙：

- 将蓝牙设置为“开”——〉按手机键盘上的红色挂机键返回到开机界面——〉按手机键盘上的主菜单按键——〉数据管理：

- 文件管理——〉按手机键盘的右方向健切换到浏览存储卡上文件的状态——〉找到并选择BlueIMEI.jad——〉选项——〉打开：

- 提示“正在准备安装”——〉提示“安装BlueIMEI”时按“是”——〉提示安全警告时按“是”——〉提示软件详情时按“是” ：

- 提示“安装到”时选择“手机存储”——〉提示安装完成时，按手机键盘上的红色挂机键返回到开机界面：

- 应用程序——〉我的助理——〉Bluetooth——〉选择“匹配MTK手机” ：

- 提示开启蓝牙时，将国产MTK手机开机并打开手机的蓝牙功能，按“搜索”按钮会检测到MTK设备，按“完成”回到软件界面：

8、更改串号——〉如果是单串号手机，可直接在“第一个串号”中输入新串号——〉写入——〉是

9、此时国产MTK手机的屏幕上会出现“请输入蓝牙密码”的提示，输入密码“0”后，诺基亚手机上也输入密码“0”，然后点“写入” ：

10、如果是双串号手机，需要在软件的“手机串号数目”中选择“双串号”，填写好两个新串号后点写入即可：

11、除了“单串号”、“双串号”之外，还有一个“单串号（双卡可变单串号）”的选项，这个功能的作用是在双卡手机上写入两个完全一样的串号，可解决一些双卡手机无法修改第二个串号的问题，用这个选项修改之后，在手机上按 *#06# 后只会显示出来一个串号。

另外，在软件中还可以把“手工输入串号”改为“随机写入串号”，这个功能是可以在软件中自动随机生成一个串号，使用的时候，请注意生成的串号前8位数字要尽量与各种真实手机的串号相一致，如果不一致请手工改为一致的。因为太特殊的串号会有特征而容易引起注意。随机生成的串号是没有经过校验的，但在按“写入”按钮的时候，软件会自动校验串号并将正确的串号写入到手机中。手工输入串号的时候也是在按“写入”按钮的时候，软件会自动校验串号并将正确的串号写入到手机中。

（二）诺基亚S40系统手机上的操作步骤：

1、不插入SIM卡即开机——〉接受——〉提示设置日期和时间——〉退出——〉捷径——〉操作——〉选择操作：

2、应用软件列表——〉选择——〉勾选“BlueIMEI”前面的对号——〉完成——〉完成——〉储存修改后的内容——〉确认：

3、回到上一步的选择操作界面——〉勾选“蓝牙功能表”前面的对号——〉完成——〉完成——〉储存修改后的内容——〉确认——〉按挂机键返回到手机的开机界面——〉捷径——〉操作：

4、组织——〉BlueIMEI——〉移动——〉把“BlueIMEI”移动到第一项——〉存储修改后的内容——〉确认：

5、用同样的步骤把“蓝牙功能表”移动到第二项，然后选择“蓝牙功能表”——〉蓝牙——〉开：

以后每次开机后，直接点击“捷径”——〉BlueIMEI，就可以使用改串号软件了，改串号软件的使用方法请参考“（一）诺基亚S60系统手机的改串号步骤”中的第6～11步。

【关于单串号与双串号】：

在手机开机状态下，按手机键盘上的 *#06# 会显示出来一个串号就是“单串号”，显示两个串号就是“双串号”。

【关于串号的校验】：

软件在写串号之前，程序会自动校验一下你所填写的手机新串号，不合格的串号会自动修改成合格的，所以不用担心串号校验的问题。

【如何提高改串号的成功率】：

建议在两个手机中分别做如下设置：

1、MTK手机上，打开蓝牙的读写权限，大致方法是：主菜单——〉工具箱——〉蓝牙——〉设置——〉文件传输设置——〉目录权限——〉把“只允许读取”改为“可自由存取”；

2、在诺基亚手机中，把光标移动到BlueIMEI上，选择“操作”——〉“应用软件接入”（有的叫“应用程式存取”）——〉“通讯”——〉“数据连通”（有的叫“数据连线”）——〉“总是允许”（有的叫“保持允许”）；

【 注 意 】 ：

1、改串号时，需要先把国产MTK手机中的SIM卡取出来再改，对于必须插入SIM卡才能开启蓝牙功能的手机，可以先在插入SIM卡的状态下开启蓝牙，关机后取出SIM卡，再开机，这时蓝牙功能依然存在，这时就可以正常改串号了。

2、对于某些个别型号的手机，可能会遇到取出SIM卡后开机发现蓝牙功能已经被关闭的情况，这样就无法用本文提供的方法来改串号了，所以提醒同修以后尽量不要购买这样的手机了，如果已经买了这种手机，建议带着笔记本电脑到离家远的户外用数据线连接手机来修改串号，这是比较安全和稳妥的改串号方法。建议以后选购手机时，应尽量买不插入SIM卡就能开启蓝牙功能的手机、或插入SIM卡开启蓝牙功能然后关机取出SIM卡再开机时蓝牙功能还存在的手机。

3、如果是经常需要频繁的改串号，建议单独购买一台改串号专用的诺基亚手机，也象讲真相的手机那样在回家前关机、把电池取下来。

4、改串号完毕后，建议及时管理两台手机的蓝牙功能，讲真相时不要打开蓝牙功能，下次需要改串号时再临时打开，用完就关闭。

5、有的诺基亚S40系统手机在收到用蓝牙功能传送到手机内存中的BlueIMEI.jad、BlueIMEI.jar两个文件后，会被默认存放在这个位置：我的收藏——〉百宝箱——〉游戏——〉选择BlueIMEI.jad、BlueIMEI.jar两个文件——〉操作——〉复制——〉选择目标文件夹——〉收藏。然后按照“（二）诺基亚S40系统手机上的操作步骤”中介绍的方法来操作。

6、有的诺基亚手机给多个国产手机改串号后，在手机上可能会出现提示“配对设备已满” 或“已存在相同名称的配对设备”，这时可在诺基亚手机的“蓝牙功能表”——〉“已配对设备”——〉“删除已配对设备”后就不会出现提示了。另外，如果是教给新手使用，可以建议使用者每改一次串号之后，都在手机的蓝牙选项中删除“已配对设备”，这样以后就不会遇到“配对设备已满”这样的提示了。

7、有些诺基亚手机在给国产手机改串号的时候，发现是需要“写入”两次才能成功，因为第一次写入之后才提示配对，配对之后再写入一次才能改串号成功。

如果使用中有什么疑问，可以访问天地行技术论坛寻求帮助：http://tiandixing.org/viewforum.php?f=20